Расчет характеристик дрейфа иона в газе с помощью i_dRIFT кода

Р.И. Голятина, С.А. Майоров

Институт общей физики РАН, Москва, Россия, mayorov_sa@mail.ru

Представлено описание программы iDrift, которая рассчитывает характеристики дрейфа иона в газе при постоянном и однородном электрическом поле. Газ может быть собственным (того же сорта, что ион), несобственным и смесью различных газов разной концентрации. Рассматривается рой ионов, каждый из которых начинает движение из начальной точки и равномерно ускоряется под воздействием постоянного и однородного электрического поля. В некоторые моменты времени, происходит столкновение иона с атомом, вероятность такого события разыгрывается, исходя из известных сечений  столкновений различных типов.

Рассматриваются столкновения с передачей заряда, поляризационное взаимодействие и расталкивание из-за взаимодействия электронных оболочек. Модель ион атомных столкновений, реализованная методом Монте Карло, позволяет правильно учитывать энергобаланс ионов при их дрейфе [1].

Такая постановка задачи позволяет рассчитывать все кинетические коэффициенты переноса, необходимые для моделирования пространственно-неоднородной плазмы и нестационарных процессов в ней:

- коэффициент подвижности ионов и диффузии в направлении вдоль и поперек поля,

- функции распределения ионов по скорости в направлении вдоль и поперек поля,

- угловое и энергетическое распределение ионов, бомбардирующих поверхность.

Две последние характеристики определяют, например, эффективность и качество процесса ионного травления полупроводниковых пластин в плазмохимических реакторах.

Данная программа использовалась в основном для моделирования процессов переноса в пылевой плазме, где ион-атомные столкновения, несмотря на их редкость, могут оказывать решающее влияние на характеристики пылевой подсистемы в плазме [2, 3].

Помимо экспериментов в нормальных условиях рассматривались также эксперименты при криогенных температурах газа [4] и смесях благородных газов [5, 6]. Выполненные по программе iDrift расчеты [7]  позволили выявить глубокую аналогию между криогенным разрядом и разрядом в смеси легкого и тяжелого газа, позволили сделать существенные для теории выводы о применимости широко используемого БГК приближения [8].

Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, соглашение 8392 от 24 августа 2012 г. «Образование структур и стохастизация в плазме».

Литература

- Майоров С.А., Физика плазмы, 2009, Т. 35, №9, с. 869-880.

- Майоров С.А., Физика плазмы, 2005, Т. 31, №8, с.749.

- Майоров С.А., Физика плазмы, 2006, Т. 32, №9, с. 802-815.

- Антипов С.Н., Асиновский Э.И., Кириллин А.В., Майоров С.А., Марковец В.В., Петров О.Ф., Фортов В.Е., ЖЭТФ, 2008, 133, вып. 4, 948.

- Maiorov S.A., Ramazanov T.S., Dzhumagulova K.N., Jumabekov A.N.  and Dosbolaev A.N., Physics of Plasmas, 2008, 15, 093701.

- Антипов С.Н., Васильев М.М., Майоров С.А., Петров О.Ф., Фортов В.Е., ЖЭТФ, 2011, 139, вып. 3, 554.

- Голятина Р.И., Майоров С.A., Краткие сообщения по физике ФИАН, 2012,  № 9, 30.

- Майоров С.A., Цытович В.Н., Краткие сообщения по физике ФИАН, 2012,  № 3, 14.