получение потока ионов лазерной плазмы в СВЧ резонаторе

А.Э. Медведев, Г.Н. Грачёв

Институт лазерной физики СО РАН, Новосибирск, Россия, medvedev@laser.nsc.ru

Экспериментально исследуется возможность ускорения потока ионов лазерной плазмы на приграничную поверхность, путём пропускания через плазму электрического тока СВЧ диапазона.

Поскольку электрический ток приводит к перераспределению пространственного заряда и формированию приэлектродных областей, с падением напряжения существенно превышающего температуру плазмы, то, как и в газовом разряде, следует ожидать, что энергия идущих на поверхность ионов будет порядка величины приэлектродного падения напряжения. Однако, в случае с газоразрядной плазмой, с подъёмом частоты внешнего источника энергия ионов идущих на поверхность падает, так что в области СВЧ частот эффекта взаимодействия плазмы с поверхностью не наблюдается. При этом, с ростом частоты амплитуда колебаний электронов также падает и в области СВЧ становится меньше длины дебаевского экранирования. Напротив, в плотной лазерной плазме (1015-1017см-3) для области нескольких ГГц ситуация обратная. Преодолевая слой экранирования, электронам удаётся покинуть объём, заряжая плазму и увеличивая слой положительного пространственного заряда, формирующего поток ионов к поверхности. Тем не менее, результаты таких исследований до настоящего времени не известны.

Для ввода СВЧ энергии в плазму используется тороидальный резонатор, где лазерная плазма инициируется в области укороченной ёмкости. Для создания СВЧ колебаний применяется магнетрон 2,47 ГГц включаемый синхронно с лазерным импульсом инициирующем плазму. Управление источником питания магнетрона позволяет регулировать задержку (относительно переднего фронта лазерного импульса начиная от 0,1 мкс) и длительность (от 0,5 мкс и выше) СВЧ импульсов. Частота работы импульсно-периодической лазерно-плазменной установки [1] лежит в диапазоне 1-100 кГц. Импульсная мощность СВЧ генератора - 5 кВт, средняя – до 1,5 кВт.

Для устойчивой работы магнетрона по отношению к отражённой волне в цепи СВЧ тракта используется циркулятор (0,3/26Дб). В эксперименте регистрируется прошедшая и отражённая волны, а также поле в резонаторе. Оценка величины создаваемого приповерхностного электрического поля проводится на основе измерений штарковского уширения линий ионов. Кроме того, оценивается «технологический эффект» лазерно-плазменной установки от влияния дополнительно наложенного СВЧ поля и расширение технологических возможностей лазерно-плазменного метода [2] модификации поверхности металлов.

Литература

- G. Grachev, А. Myakushina, А. Smirnov, P. Statsenko. Multikiloherz CO2 laser generator-amplifier system with high beam quality and average power of up to 2,5 kW. ICONO/LAT 2010. Kazan, Russia, August 23-27, 2010, Lth09.

- S.N. Bagayev, G.N. Grachev, А.G. Ponomarenko, А.L. Smirnov, V.N. Demin, A.V. Okotrub, А.M. Baklanov, А.А. Onischuk. A new method of laser-plasma synthesis of nanomaterials. First results and prospects. Proc. SPIE, 2007, 6732-673206.