высокоскоростная регистрация излучения при формировании импульсного объемного разряда

Архипов Н.О., Знаменская И.А., Мурсенкова И.В., Наумов Д.С., Остапенко И.Ю.

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, физический факультет; 119991 Москва, Ленинские горы; murs_i@physics.msu.ru

Использование сильноточных разрядов дает возможность применения неравновесной плазмы в задачах плазменной аэродинамики [1]. При исследовании электрических разрядов различных видов в потоках основным вопросом является энергетическая эффективность плазменного воздействия на газовый поток [2]. Перспективной является импульсная локализация разряда в потоке, когда область неравновесной плазмы формируется в заданном участке течения газа в течение десятков наносекунд. Исследование различных режимов пространственно-временной динамики энерговклада позволяет получить оценку эффективности его воздействия на поток.

Целью исследования был анализ пространственно-временных характеристик излучения плазмы объемного разряда с предыонизацией ультрафиолетовым излучением от плазменных электродов в потоке воздуха с высоким временным разрешением. Использовались высокоскоростные камеры “БИФО” К-008 в режиме развертки и однокадровом режиме и камера К-011 в 9-кадровом режиме регистрации (диапазон спектральной чувствительности ЭОП 400-800 нм). Одновременно регистрировались осциллограммы тока и спектры излучения разряда.

Эксперименты проводились на ударной трубе специальной конструкции с разрядной камерой. Объемный разряд инициировался в области 1003024 мм3 при приложении импульсного напряжения 20-30 кВ. Длительность тока разряда составляла 150 нс при давлениях воздуха 10-120 Торр. Исследовано свечение разряда в неподвижном воздухе и в потоке с ударной волной (числа Маха 2-3).

Показано, что свечение поверхностного разряда в исследованном комбинированном разряде имеет три стадии, разделенные во времени: стадия предыонизации, стадия плазменных электродов, стадия послесвечения. Время предыонизации объема УФ излучением поверхностного разряда составляет 20-60 нс и возрастает с увеличением давления воздуха. Время послесвечения (без протекания тока) может достигать 2 мкс.

Длительность излучения объемного разряда в исследованном оптическом диапазоне  составляет 80-120 нс и находится в соответствии с длительностью импульса тока разряда. Показано, что с увеличением давления газа время свечения объемной фазы разряда уменьшается. Это может быть связано с ускорением процессов релаксации энергии внутренних степеней свободы молекул при увеличении плотности среды.

Работа выполнена с использованием оборудования, приобретенного за счет средств Программы развития Московского университета.

Литература

- D. Caruana. Plasmas for aerodynamic control. Plasma Phys. Control. Fusion, 2010. V. 52, 124045 (12pp).

- Знаменская И.А., Латфуллин Д.Ф., Луцкий А.Е., Мурсенкова И.В. Энерговклад в пристеночный слой газа при инициировании наносекундного скользящего поверхностного разряда. Письма в ЖТФ, 2010. Т. 36, вып. 17. С. 35-41.