Исследование эмиссионных характеристик
ионных источников газонаполненных нейтронных трубок

В.Г. Марков, А.А. Окулов, Д.Е. Прохорович, А.Г. Садилкин, Н.Н. Щитов

ФГУП «ВНИИА», Москва, РФ, vniia4@vniia.ru

В ядерно-геофизических исследованиях промысловых скважин в спектрометрической аппаратуре нашли применение нейтронные генераторы с запаянными ускорительными трубками 1 – 3. Непрерывный поиск путей повышения рабочих характеристик нейтронных генераторов является актуальной задачей, стимулирующей разработчиков такой аппаратуры к оптимизации ее основных узлов, в частности, нейтронной трубки. Ограничивающими факторами повышения их рабочих характеристик являются низкая электрическая прочность и недостаточная стойкость мишени к ионному распылению при длительной работе нейтронного генератора. Как показал анализ, проведенный авторами, причины появления указанных проблем связаны с запылением поверхности ускоряющего электрода ионно-оптической системы продуктами эрозии ионного источника и, вместе с тем, с неоптимальной фокусировкой транспортируемого пучка на поверхности нейтрон-образующей мишени. Существуют расчетные программы, позволяющие проводить численное моделирование движения ускоряемых частиц при заданных электрических и геометрических параметрах ионно-оптической системы. Но достоверность этих расчетов будет определяться величиной энергий (разброса энергий) ионов при выходе из ионного источника, величиной их пространственного заряда, а также формой эмиссионного плазменного мениска в ионном источнике.

Авторы данной работы применили «метод задерживающего потенциала» для определения функций распределения частиц по осевым компонентам скоростей (энергий) при выходе из ионного источника пеннинговского типа в составе малогабаритных газонаполненных нейтронных трубок 4.

Создан экспериментальный стенд на базе вакуумного универсального поста (ВУП-5) для изучения эмиссионных характеристик ионных источников вне нейтронных трубок. В состав диагностического оборудования стенда входит, в частности, разработанный авторами многоэлектродный зонд 5, который сочетает в себе функциональные возможности зонда Ленгмюра, цилиндра Фарадея и, собственно, энергоанализатора.

Литература

- Кирьянов Г.И. Генераторы быстрых нейтронов. – М.: Энергоатомиздат. 1990, 224 с.

- Ионно-вакуумные приборы для генерации нейтронов в электронной технике / В.М. Гулько и др. – К.: Тэхника, 1988. – 136 с.

- Материалы Международной научно-технической конференции «Портативные генераторы нейтронов и технологии на их основе», 22-26 октября 2012 г., Москва, ВНИИА, www.vniia.ru

- Губарев А.В. и др. Сборник материалов Всероссийского семинара «Физические и технические аспекты объемного источника нейтронов для материаловедческих, технологических исследований и решения задач ядерной энергетики», 2012, с. 24.

- В.Г. Марков и др. Сборник материаловVIII Российской конференции «Современные средства диагностики плазмы и их применение», 2012, с. 104.