спектральные характеристики искрового разряда в магнитном поле

Аль-Харетхи Ф.М.А., Омаров О.А., Омарова Н.О., Омарова П.Х., Рамазанова А.А.

ДГУ, г. Махачкала, Россия, Гаджиева 43 «а», omarovapatimat@lenta.ru

Для построения теории искрового разряда и ее применения в качестве источника излучения важно знать оптические параметры плазмы. Спектр излучения канала регистрируется при токах разряда 40-50 А в течении 60-80 нс после образования катодного пятна [1]. По прошествии 150-200 нс возрастает яркость ионных линий с регистрацией непрерывного спектра в широком диапазоне длин волн. Максимальная яркость ионных линий и континиума достигается через 300-400 нс с начала резкого роста тока.

Спектры излучения Ar были сняты при различных условиях инициирования искрового разряда, в условиях линейной зависимости оптической плотности почернения фотопленки от освещенности, при значениях напряженности магнитного поля от Н=0 - 250 кЭ, р=3 атм., d = 3 мм [2]. По штарковскому контуру спектральных линий определялась концентрация электронов, а по методу относительных интенсивностей спектральных линий  - температура электронов.

Выводы:

- Продольное магнитное поле приводит к уменьшению скорости расширения канала.

- Время установления единой температуры и равновесной ионизации в плазме искрового канала составляет ~10-8 с. Плазма характеризуется высокой ионизацией и концентрацией одно – и двукратно ионизованных атомов.

- Продольное магнитное поле приводит к росту плотности плазмы канала, температуры,  и удельного энерговклада в разряд, а также к смещению в коротковолновую область максимума интенсивности непрерывного спектра.

- Температура плазмы искрового канала в Ar достигает 40000 К, а концентрация электронов ~1018см-3.

Литература

- Омаров О.А. Электрический пробой газов высокого давления в сильных магнитных полях. Докторская диссертация. Махачкала, 1983, с. 89.

- Омаров О.А., Хачалов М.Б. Спектральные характеристики искрового канала в продольном магнитном поле. // Деп. в ВИНИТИ. 06.03.89.№1484, В.89, с. 10.