Механизм ИНТЕНСИФИКАЦИИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ГОРЮЧИХ СМЕСЕЙ ИМПУЛЬСНЫМИ СИЛЬНОТОЧНЫМИ РАЗРЯДАМИ

Н.А. Попов

НИИ Ядерной физики им. Д.В. Скобельцына МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва

В последнее время наблюдается повышенный интерес к исследованиям импульсных наносекундных разрядов, что связано с применением этих разрядов для воспламенения горючих смесей [1,2], стабилизации процессов горения [3] и др. Влияние газоразрядной плазмы на воспламенение связано с наработкой химически активных частиц и нагревом газа. Особый интерес представляют интерес исследования процессов формирования и ускорения волн горения в бедных (с дефицитом топлива) горючих смесях. В бедных смесях волны горения являются очень медленными, поэтому для обеспечения воспламенения в областях, далеких от зон электроразрядного воздействия, необходимо существенное увеличение скорости распространения фронта пламени. Одним из способов ускорения волн горения является формирование системы ударно-волновых возмущений, которые, взаимодействуя с фронтом волны горения, приводят к значительному увеличению ее скорости. Таким образом, для эффективного воспламенения горючих смесей с использованием локализованных в пространстве разрядных каналов, необходима наработка в них химически активных частиц и быстрый нагрев газа, сопровождающийся образованием ударных волн.

В данной работе представлены результаты исследования кинетических процессов, инициируемых импульсным наносекундным разрядом в горячем воздухе атмосферного давления. Расчеты проведены для условий экспериментов [4], где исследован разряд, используемый как для воспламенения горючих смесей [2], так и для стабилизации горения [3]. Разряд зажигался между двумя острийными электродами (d  5 мм) и горел в импульсно-периодическом режиме с частотой повторения импульсов f = 10 - 30 кГц.

Результаты расчетов динамики приведенного электрического поля, плотности атомарного кислорода и температуры газа в приосевой области разряда согласуются с данными измерений [4]. Удельный энерговклад вблизи оси разрядного канала достигал 1 эВ/молекулу, а степень диссоциации молекулярного кислорода - 50%. Большая часть энергии разряда вкладывается в газ при значениях поля E/N = 150 – 200 Td. В рассматриваемых условиях основная диссоциация O2 происходит в процессе тушения электронно-возбужденных мо-лекул N2(A3), N2(B3Пg), N2(С3Пu) кислородом. При этом энергетическая цена образования атомов O(3P) составляет 6.3 эВ/атом, а доля энергии разряда, поступающей в нагрев газа в течение 100 нс после импульса, достигает 25%. Все это делает данный  разряд эффективным источником воспламенения горючих смесей, что подтверждается результатами экспериментальных исследований [2,3].

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ № 11-02-91063 - НЦНИ-а.

Литература

- Starikovskaia S.M. Plasma assisted ignition and combustion // J. Phys. D: Appl. Phys. 2006. V. 39. R265-R299.

- Pancheshnyi S.V., Lacoste D.A., Bourdon A., Laux C.O. Ignition of propane-air mixture by a repetitively pulsed nanosecond discharge // IEEE Trans. Plasma Sci. 2006. V. 34. P. 2478.

- Bak M. S, Do H., Mungal M. G., Cappelli M. A. Plasma-assisted stabilization of laminar premixed methane/air flames around the lean flammability limit // Combust. Flame. 2012. V. 159. P. 3128.

- Rusterholtz D. L., Pai D. Z., Stancu G. D., Lacoste D. A., Laux C. O. // 50th AIAA Aerospace Sciences Meeting (9-12 January, 2012, Nashville, USA).  AIAA 2012-0509.