АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЛОКАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ
КОНЦЕНТРИРОВАННОГО ПОТОКА ЭНЕРГИИ В ПЛОТНОЙ ГАЗОВОЙ СРЕДЕ

Р.Н. Ризаханов1, А.А. Бармин1, Р.И. Рудштейн1,2

1ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша», Москва, Россия, nanocentre@kerc.msk.ru
2МИЭМ НИУ ВШЭ, Москва, Россия, netronix2@yandex.ru

В настоящей работе на основе феноменологической модели описания распространения электронного пучка в плотной газовой среде [1] проведено аналитическое определение локальных характеристик первичных и вторичных электронов пучка.

Поток мощности первичных электронов (рис., слева) можно выразить как Ppr(r,z)=E(z)j0/eexp−z/a−r/b(z)2, где r – расстояние до центра симметрии пучка; z – осевое расстояние до окна вывода пучка; j0 – осевая плотность тока первичных электронов в исходном сечении; a – коэффициент поглощения; b(z)=r0f(z)eza несет смысл огибающей пучка; f(z)определяет закон деградации полного тока пучка по мере удаления от окна вывода; Ez=E05/3−ρ⋅z/C3/5определяет среднюю энергию электронов в рассматриваемом сечении z, где E0 – средняя энергия электронов в исходном сечении, ρ – плотность среды, C – константа, индивидуальная для вещества среды.

Рис. Поток мощности первичных (слева) и вторичных электронов (справа). Значения получены для атмосферного воздуха при нормальных условиях, E0 = 80 кэВ, r0 = 2 мм.

Временная зависимость концентрации вторичных электронов для прямоугольного импульса ускорителя электронов длительностью τp имеет вид

N(t)=1/(eEe)⋅d[J(r,z)E(z)]/dz⋅τ(exp−tτ−1),     0≤t≤τp, где τ – время жизни электрона, Ee – энергия, которую тратит первичный электрон с энергией выше 4 кэВ на образование одного свободного электрона. Поток мощности вторичных электронов (рис., справа) оценивается следующим образом Psec=(NsecvthermEtherm)/6 , где Etherm и vtherm - средняя энергия и скорость их движения  соответственно.

Проверка полученных распределений с результатами [2] моделирования распространения электронов в среде методом Монте-Карло показала качественное совпадение соответствующих распределений.

Литература

- Ризаханов Р.Н., Бармин А.А. Феноменологическая модель описания распространения электронного пучка в плотной газовой среде. Прикладная физика №6, 2007, с. 115-118.

- Yong-Feng D., Xian-Wei H., Chang T. Monte Carlo simulation of electron beam air plasma characteristics // Chinese Physics B. 2009. Vol. 18, no. 9. P. 3870–3876.