Роль поверхностных волн при ВЧ пробое газа в цилиндрических каналах

И.М. Минаев, А.А. Рухадзе, Г.П. Кузьмин, В.Н. Коновалов

Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, rukh@fpl.gpi.ru

Рассматриваются условия ВЧ-пробоя протяженного газового канала при индуктивном (емкостном) способе возбуждения. Процесс развития разряда можно разделить на две стадии. Начальный пробой газового промежутка происходит в области сочленения коаксиального кабеля, идущего от генератора, и диэлектрической трубки. Линейный размер разрядного промежутка порядка диаметра трубки. В ближней зоне  поле Е разрядного промежутка спадает при удалении от центра и лежит между значениями Еz~ 1/z3(поле

диполя) или -поле заряженного диска. Поле объемной волны не приводит к пробою газа на всю длину канала. Для пробоя канала на всю длину необходимо возбуждение поверхностной волны. На второй стадии, пробой газа осуществляется и поддерживается поверхностной волной. Поверхностная волна, развивается  на границе раздела плазма- диэлектрик при выполнении условия

ωLe2>>ω2>>νe2, 	(1)

где ωLe=4πnee2m  , e - заряд, m- масса электрона, nе-концентрация  электронов,- частота столкновений электронов с нейтральными частицами, ω– частота возбуждения газового канала. Показано, если не выполняется условие (1) и ω<<νe возбуждения канала на длину ~λ  не происходит в данной схеме возбуждения.

Литература

- Коновалов.В.Н., Минаев И.М., РухадзеА.А. Плазменные вибраторные антенны, возбуждаемые собственным излучением передатчика. Радиотехника. №10 2012г.