Генерация микроволнового излучения во время релаксации 100 кэВ электронного пучка в плазме на установке ГОЛ-3

1Скляров В.Ф., 1,2Аржанников А.В., 1,3Бурдаков А.В., 1,2Бурмасов В.С., 1Вячеславов Л.Н., 1Иванов И.А., 1Кандауров И.В., 2Кузнецов С.А., 1Куркучеков В.В., 1Меклер К.И., 1Полосаткин С.В., 1Попов С.С., 1,2Поступаев В.В., 1Ровенских А.Ф., 1Трунев Ю.А., 2,4Тумм М.К.А.

1Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера, Новосибирск, Россия
2Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия
3Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, Россия
4Karlsruhe Institute of Technology, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen, Germany,
    SklyarovVF@ngs.ru

Одной из новых задач на установке ГОЛ-3 в 2012 г. явилось проведение экспериментов по инжекции в плазму слаборелятивистского электронного пучка увеличенной длительности. Параметры электронного пучка в данном режиме работы установки были следующими: энергия электронов 50-100 кэВ, ток пучка 15-80 А, длительность инжекции 0,1-0,3 мс. Основными целями данной работы были: переход на квазистационарный режим работы по инжекции электронных пучков в систему с гофрированным магнитным полем, а также проверка возможности генерации электромагнитного излучения в такой системе.

В докладе представлены материалы, содержащие первые результаты по регистрации электромагнитного излучения из плазмы в диапазоне 75-200 ГГц в режиме взаимодействия 100-мкс электронного пучка c дейтериевой плазмой с плотностью 1019-1020 м-3. Регистрация электромагнитного излучения из плазмы осуществлялась при помощи расширенной радиометрической диагностики на квазиоптических элементах, подробной описанной в [1]. Были получены зависимости усреднённой мощности эмиссии электромагнитного излучения от величин среднего ведущего магнитного поля в ловушке и тока пучка. Измерена спектральная плотность усреднённой мощности излучения в приведенном спектральном интервале в режиме с максимальной мощностью излучения.

По сравнению с экспериментами по релаксации в плазме микросекундного сильноточного релятивистского электронного пучка [2], в работе с пучками увеличенной длительности была получена эффективная генерация излучения в течение 100-150 мкс. Была обнаружена резкая немонотонная зависимость мощности излучения от тока электронного пучка. В максимуме излучения мощность излучения с единицы длины плазменного столба достигает значений ~100 Вт/см в окрестности 94 ГГц в предположении изотропной диаграммы направленности при токе пучка ~25 А и среднем магнитном поле 1,24 Тл. Данное значение соответствует величине ~1% от полной мощности электронного пучка.

Работа проведена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в форме гранта No. 11.G34.31.0033 Правительства РФ для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных учреждениях высшего профессионального образования от 24 ноября 2010г., грантов РФФИ 10-02-01317a, 10-08-00707a, 11-01-00249а, 12-02-31359, программы 104 СО РАН, программы 12 РАН.

Литература

- А.В. Аржанников и др., “Диагностический комплекс для исследований генерации субтерагерцового излучения при пучково-плазменном взаимодействии на установке ГОЛ-3” // Физика плазмы, 2012, т.38, № 6, с.496-505.

- A.V. Arzhannikov, et al., “Subterahertz Emission at Strong REB-plasma Interaction in Multimirror Trap GOL-3”, Fusion Science and Technology, 59 (No. 1T), 74 (2011).