ВЛИЯНИЕ ВОЗДУШНОЙ ПЛАЗМЫ В ПРОЦЕССЕ ГАЗИФИКАЦИИ ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЯ КОНДЕНСИРУЮЩИХСЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В СИНТЕЗ-ГАЗЕ

В.А. Кузнецов, Ю.А. Кучина, А.С. Лернер, В.Е. Попов, Д.И. Субботин, А.А. Уфимцев, С.В. Штенгель

Институт Электрофизики и Электроэнергетики Российской Академии Наук (ИЭЭ РАН), subbotin1987@mail.ru

В результате термической переработки органосодержащих веществ обязательно образуются конденсирующиеся при нормальных условиях органические вещества. И если при пиролизе они являются целевым продуктом, то при газификации целевыми являются водород и монооксид углерода (синтез-газ). Для его применения, например, в энергетических целях он должен содержать не более 10 мг/м3 (для дизельных двигателей) конденсирующихся органических веществ (смол) [1].

При использовании воздушной плазмы в качестве окислителя процесса газификации температура поднимается выше 1250 °С. Это вызывает разложение практически всех смол [2]. Однако для эффективного их удаления необходимо максимально увеличить время пребывания газа в реакторе. Для этого лучше использовать обращенную схему газификации, при которой образующиеся из топлива летучие вещества проходят через высокотемпературную зону, а затем и зону восстановления [3]. Это позволяет использовать тепло реактора для разложения сложных органических веществ с получением из них дополнительного количества синтез-газа.

С целью определения параметров реактора, работающего по обращенной схеме, требующихся для удаления смол до нормируемого уровня, составлена кинетическая модель их образования и разложения на примере нафталина, в которой рассмотрены следующие стадии:

- Нагрев топлива до температуры разложения

- Пиролиз топлива с образованием летучих веществ

- Неполное окисление и пиролиз летучих веществ в зоне пиролиза

- Окисление летучих веществ, а также их производных с образованием CO, CO2 и H2O в зоне окисления.

- Крекинг смол в восстановительной зоне

Литература

- Milne T.A., Evans R.J. Biomass Gasifier “Tars”: Their Nature, Formation, and Conversion. – Colorado.: National Renewable Energy Laboratory, 1998. – 204 p.

- Rabou L.P.L.M., Fuel, 2005, Vol. 84, pp. 577– 581.

- Popov V.E., Bratsev A.N., Kuznetsov V.A., Shtengel S.V. and Ufimtsev A.A., J. Phys.: Conf. Ser., 2011, Vol. 275, 012015