обработка временных рядов СВЧ-сигналов, полученных на плазменном релятивистском СВЧ-генераторе

Д.К. Ульянов, С.Е. Андреев*

Институт Общей Физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия, ulyanov@fpl.gpi.ru
*Московский государственный технический университет радиотехники, электроники
    и автоматики, Москва, Россия

При проведении исследований по генерации мощного СВЧ-излучения в плазменных релятивистских СВЧ-генераторах в частотно-периодическом режиме (энергия электронов 500 кэВ, частота следования импульсов 50 Гц, длительность пачки 1 сек, мощность СВЧ-излучения 50 МВт) [1] остро стоит вопрос обработки пачки из 50 временных рядов. Необходимо обработать сигнал СВЧ-излучения, полученный с антенны типа несимметричный вибратор с помощью осциллографа (полоса пропускания 4 ГГц). Основной задачей эксперимента является возможность управления спектром в каждом из 50-ти импульсов пачки. Задача решается подбором концентрации плазмы в каждом импульсе. К сожалению, концентрация в каждом последующем импульсе зависит от значений в предыдущих импульсах. Для подбора значения параметров, определяющих концентрацию, требуется возможность оперативной обработки временных рядов: получения информации о спектре, форме, амплитуде, длительности СВЧ-сигнала, а также некоторых дополнительных характеристиках. Кроме этого, необходима более тщательная обработка временных рядов после проведения серии экспериментов, требующая больших затрат времени.

Для решения этой задачи был разработана методика обработки подобных временных рядов. Был создан набор программ

- для оперативной обработки данных эксперимента (за время между пачками выстрелов),

- для тщательной обработки серий экспериментов

Быстрая обработка позволяла получить информацию о спектре каждого импульса (БПФ), амплитуде и форме сигнала СВЧ-излучения, длительности импульса. Также была предусмотрена возможность быстрого просмотра любого выстрела из последовательности. Информация предоставлялась в графическом (это дает возможность быстро принять решение об изменении параметров следующего эксперимента) и цифровом виде. Программа полной обработки включает также возможность получить спектры от автокорреляционной функции, вейвлет преобразование, оконное преобразование Фурье.

В результате работы с программами впервые были получена возможность управления частотой по заранее заданному закону в каждом импульсе пачки. Также планируется использовать полученные результаты для оценки плотности плазмы в момент генерации СВЧ-излучения по излучаемому спектру.

Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, соглашение 8392 от 24 августа 2012 г. «Образование структур и стохастизация в плазме».

Литература

- И. Л. Богданкевич, Д. М. Гришин, А. В. Гунин и др. //ФП, 2008, т.34, №10, с.926-930