ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ БИСЛОЯ «SiC/МЕТАЛЛ» В ПОТОКЕ Xe++

Г.И. Змиевская, А.Л. Бондарева

ФГБУН Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша, Москва, Россия, zmig@mail.ru, bal310775@yandex.ru

При воздействии потоков Хе++ на материалы возникают радиационно-стимулированные дефекты, в том числе вакансионно-газовые поры (блистеры), образуются структуры (периодические цепочки блистеров, предтрещины и трещины и др.), происходит изменение свойств слоев. Исследование механизмов неравновесных процессов радиационно-стимулированного фазового перехода может быть востребовано в задачах плазмохимии и нанофизики: для контроля радиационного воздействия на материалы защитных покрытий разного назначения (стенок сопла плазменного двигателя, в тонкопленочных покрытиях карбидом кремния и др.) Присутствие в многослойных структурах слоя карбида кремния перспективно для создания различных полупроводниковых устройств, микроэлектромеханических систем, устройств высокотемпературной электроники, микроволновых устройств высокой мощности, различных защитных покрытий, в том числе противопожарных и антикоррозийных. Изучение механических свойств сверхтонких многослойных покрытий, включающих в себя наряду со слоями металлов и слои карбида кремния, развитие пористости и изменение прочности, связано с моделированием вакансионно-газовых дефектов (пор) на начальной (флуктуационной) стадии фазового перехода методами стохастической молекулярной динамики (методом стохастического аналога кинетических уравнений в частных производных). Новые результаты нестационарной кластеризации зародышей конденсации паров карбида кремния в плазме разряда [1] (с учетом существенно изменяющейся энергии Гиббса формирования зародыша и свойств флуктуационной неустойчивости фазового перехода) расширили теорию и приближенные аналитические оценки образования зародышей кластеров (известные в теории фазового перехода в приближении постоянной энергии Гиббса). Кинетическая теория фазового перехода [2,3] для образования зародышей пузырьков газа в кристаллической решетке твердого тела позволили получить важные результаты по самоорганизации дефектов в результате броуновского движения зародышей в решетке под действием дальнодействующих потенциалов коллективного самосогласованного косвенного упругого взаимодействия дефектов между собой и границами бислоя через возмущение как акустических фононов так и с учетом возмущения фриделевских осцилляций электронной плотности. Расчет кинетических функций распределения вакансионно-газовых дефектов (блистеров или пор) по размерам и глубине от поверхности в кристаллических решетках слоев позволяет анализировать изменение их механических свойств. Получены результаты формирования шероховатостей поверхностей, включая межслойные, и микронапряжений в материалах слоев при радиационном воздействии на бислой «карбид кремния/металл». Работа частично поддержана РФФИ грантами 11-01-00282-а, 12-01-00490-а, 12-01-00708-а.

Литература.

- Змиевская Г.И., Бондарева А.Л.// Физика плазмы, 2011, том 37, № 1, с. 93–102

- Zmievskaya G.I., Bondareva A.L., Savchenko V.V., Levchenko T.V. // Defect and Diffusion Forum Vols. 326-328 (2012) pp 243-248

- “Физические и математические модели плазмы и плазмоподобных сред”,- Избранные научные труды под ред. Д.Майно и Г.Змиевской-М.:ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, 2012. -104