Плазменное модифицирование полимерных материалов: от экспериментов к промышленной реализации

В.А. Титов, Б.Л. Горберг, А.А. Иванов, О.В. Мамонтов*, В.А. Стегнин

Ивановский государственный химико-технологический университет, Иваново, Россия,
    titov25@gmail.com
*ООО «Ивтехномаш», Иваново, Россия, e-mail: mail@ivtechnomash.ru

В докладе на основе литературных данных рассматриваются вопросы исследования и применения процессов модификации поверхности полимеров в неравновесной плазме. Изменяя состав и структуру тонкого поверхностного слоя материала, плазмохимическая обработка позволяет регулировать смачиваемость и адгезионные характеристики поверхности, придавать биосовместимость и целый ряд других полезных потребительских свойств. За последние годы значительно расширился круг объектов, подвергаемых модифицированию в плазме: от полимерных пленок, тканей, нитей, волокон, мембран до наноразмерных объектов – наполнителей композиционных материалов, а также биополимеров и живых объектов.

Одной из важнейших проблем является установление связи между ожидаемыми прикладными эффектами обработки и вызывающими их физико-химическими превращениями. С точки зрения физики плазмы и плазмохимии представляет интерес выяснение механизмов не только целевого процесса, но и «химических обратных связей» в системе плазма – полимер, которые обусловлены влиянием продуктов гетерогенных реакций на свойства плазмы и на кинетику генерации активных частиц.

Оборудование для обработки в плазме пониженного давления рулонных текстильных (или пленочных) материалов шириной до 270 см успешно эксплуатируется сегодня на предприятиях в ряде стран. Опыт показывает экономическую целесообразность применения плазмохимических процессов в текстильном производстве, возможность их оптимального сочетания с традиционными химическими технологиями.

В последние годы созданы технологии и промышленное оборудование, которые позволяют наносить тонкие слои металлов и их соединений методом магнетронного распыления на поверхность тканей, нетканых материалов, пленок и искусственных кож при ширине обрабатываемых полотен до 170 см. Производительность оборудования достигает 41000 м/месяц (установка ММ-180 – совместная разработка Ивановского государственного химико-технологического университета и ООО «Ивтехномаш»). Нанесение покрытий сочетается в едином цикле с предварительной плазмохимической активацией поверхности. С использованием этих технологий созданы новые ткани для одежды и декорирования интерьеров; материалы, защищающие персонал и оборудование от электромагнитных излучений; искробезопасные фильтры; медицинские салфетки с нанослоями серебра, которые обладают бактерицидными свойствами. Медицинские материалы прошли клинические испытания и разрешены к производству и применению на территории Российской Федерации.

Большой интерес проявляется сегодня к источникам неравновесной плазмы для модифицирования полимеров при атмосферном давлении, а также к инициированию под действием плазмы химических процессов в жидкой фазе. Последние также могут быть использованы для обработки различных материалов и изделий. В докладе приводятся способы реализации подобных плазмохимических процессов, физические характеристики некоторых видов разрядов атмосферного давления, в том числе, с жидкими электродами (вода, растворы электролитов) и примеры их применения для обработки полимерных материалов.