Стеллараторные исследования в Институте общей физики
им. А.М. Прохорова РАН

С.Е. Гребенщиков

Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН

В последнее время в мировом термоядерном сообществе заметно повысился интерес к стеллараторным исследованиям. Это связано главным образом с результатами успешных экспериментов на  крупнейшем в мире сверхпроводящем стеллараторе-торсатроне LHD. Стеллараторы рассматриваются в настоящее время как наиболее удачная альтернатива токамакам. Преимущества стеллараторов заключаются в возможности стационарной работы и отсутствии существующих в токамаках неустойчивостей срыва и ограничений по плотности плазмы (предел Гринвольда в токамаках). Эксперименты на LHD в значительной степени подтвердили эти преимущества.

В России в настоящее время существует лишь единственная установка стеллараторного типа – это стелларатор Л-2М. Установка была запущена в строй в 1972 году и модернизирована в 1992 году. Новый этап в исследованиях на данной установке связан с разработкой и созданием нового комплекса электронного циклотронного нагрева плазмы МИГ-3, позволяющего создавать нагревать плазму при рекордно высоких удельных мощностях нагрева до нескольких МВт/м3. В докладе приводятся результаты первых экспериментов.

Созданная на Л-2М диагностика обратного рассеяния гиротрона позволила изучать спектры и уровень энергии коротковолновых флуктуаций плотности и их корреляцию с энергетическим временем жизни в зависимости от мощности ЭЦР нагрева.

В течение 2010-2012 годов на Л-2М совместно с МИФИ проводились эксперименты в поддержку программы ИТЭР. Стелларатор Л-2М был выбран командой ИТЕР для экспериментального апробирования предложенных методов обнаружения водяных течей с помощью спектральной регистрации линий гидроксила ОН, либо линий Хе при его растворении в воде охлаждения ИТЭР. В результате проведенных экспериментов были установлены минимальные регистрируемые величины потоков для обоих вариантов.

На базе неоклассической теории с учетом аномальных потерь была предложена относительно простая модель процессов переноса в стеллараторах, позволяющая по заданным параметрам установки и источникам частиц и энергии находить профили плотности, температур плазмы, амбиполярного электрического поля, а также времена жизни частиц и энергии.

В начале 2000-х годов в ИОФРАН совместно с НИИЭФА был разработан проект стелларатора Л-5 с малым аспектным отношением. В последующие годы был выполнен большой цикл работ по дальнейшей теоретической проработке проекта. В частности, совместно с РНЦ «Курчатовский институт» и Институтом физики плазмы им. Макса Планка (Грайфсальд, ФРГ) проводится исследования по проблеме равновесия и устойчивости плазмы с применением современных компьютерных кодов. При <b> = 2.5 % получены полностью устойчивые с точки зрения МГД теории плазменные конфигурации.

В докладе коротко обсуждается ситуация в мировой стеллараторной программе, в частности успехи японских исследований и разработка проекта ДЕМО-реактора на основе магнитной конфигурации LHD.