МОЩНЫЕ ИМПУЛЬСНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ
ДЛЯ ИНЕРЦИОННоГО СИНТЕЗА В РОССИИ

Е.В. Грабовский

ГНЦ РФ ТРИНИТИ, Троицк, Москва, Россия, angara@triniti.ru

Использование мощных импульсных электрических генераторов для разработки путей к зажиганию термоядерной реакции в последние годы в России проводится в нескольких центрах. Установки с мощностью в несколько тераватт и токами в несколько мегампер имеются в Курчатовском Институте (Москва), ГНЦ РФ ТРИНИТИ (Троицк), РФЯЦ ВНИИЭФ (Саров) и ИСЭ РАН (Томск). В этих институтах ведутся эксперименты, направленные, в основном, на генерацию рентгеновского излучения при сжатии Z-пинчей для изучения различных схем с непрямым облучением термоядерной мишени. Проводятся работы по отработке элементов установок следующего поколения, способных создать ток в десятки - вплоть до ста - мегампер с фронтом нарастания 0.1-0.2 микросекунды.

В Курчатовском Институте на установке С-300 проводятся исследования по физике Z-пинчей из вложенных проволочных сборок. На С-300 получены интересные результаты по столкновению внешнего и внутреннего проволочных лайнеров при токе 3 МА [1]. В РФЯЦ- ВНИИЭФ проведены исследования по сжатию каскадных проволочных лайнеров с помощью взрывных генераторов. На взрывных генераторах проведены эксперименты с током 10 МА  и фронтом < 1 мкс [2]. В этих экспериментах получен выход рентгеновского излучения в несколько сотен килоджоулей. Исследуются различные типы обострителей для сокращения фронта импульса тока с нескольких микросекунд до 100-200 нс. Рассматриваются как электровзрывные конструкции, так и плазменные прерыватели тока [3]. В ГНЦ РФ ТРИНИТИ на установке Ангара-5-1 исследуются проволочные лайнеры различных типов: цилиндрические и конические. Разработана и экспериментально проверена конструкция проволочных квазисферических лайнеров [4]. Показано, что в них происходит трехмерное сжатие. Оно приводит к значительному повышению плотности потока излучения на конечной стадии сжатия.

В ИСЭ РАН разработана ячейка LTD, позволяющая создавать мощные установки на основе сложения мощности многих таких ячеек. Разработанная ячейка на низкоиндуктивных конденсаторах и специально разработанных многоискровых разрядниках позволяет создавать импульс с фронтом 100 нс и амплитудой тока 0.1 МА без формирующих линий [5]. В этом институте проведены эксперименты с трансформатором тока, работающем в условиях вакуумной изоляции и ППТ. Найдены режимы, при которых возможно увеличение мощности на нагрузке при одновременном сокращении фронта импульса тока до 100 нс [6].

В ИММ РАН, РФЯЦ ВНИИЭФ, РНЦ КИ разработаны 2D и 3D коды для описания сжатия Z-пинчей в экспериментах на мощных импульсных генераторах. Разработанный в ИММ РАН код проверен на экспериментах со сложной формой импульса излучения [7]. Показано, что при использовании квазисферических лайнеров из оптимально подобранных смесей веществ можно надеяться на достижение зажигания термоядерной мишени на уровне тока 40-50 МА.

В ГНЦ РФ ТРИНИТИ начато строительство термоядерной установки Байкал с током 50 МА для проведения экспериментов по зажиганию термоядерной мишени.

Литература

- Калинин Ю.Г., Кингсеп А.С., Смирнов В.П., и др., Физика плазмы,  2006, 32, 714.

- Selemir V.D., Demidov V.A., Repin P.B., IEEE Trans. on Plasma Science, 2010, 38, 1754.

- Selemir V.D., Demidov V.A., Boriskin A.S., et al., ibid., 1762.

- Грабовский Е.В., Грицук А.Н., Смирнов В.П. и др., ПЖЭТФ, 2009, 89, 371.

- Kim A.A., Mazarakis M.G., Sinebryukhov V.A., et al., Phys. Rev. ST AB, 2009, 12, 050402.

- Chuvatin A.S., Kim A.A., Kokshenev V.A., et al., Laser Part. Beams, 2010, 28, 361.

- Грабовский Е.В., Александров В.В., Волков Г.С. и др., Физика плазмы, 2008, 34, 885.