Термоядерный ИСТОЧНИК НЕЙТРОНОВ НА ОСНОВЕ ОСЕСИММЕТРИЧНОГО ПРОБКОТРОНА: КЛЮЧЕВЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

П.А. Багрянский, А.В. Аникеев, А.Д. Беклемишев, *Е.Д. Господчиков, К.В. Зайцев, А.А. Иванов, Ю.В.Коваленко, Е.Ю. Колесников, **О.А. Коробейникова, А.А.Лизунов, В.В.Максимов, С.В. Мурахтин, Е.И. Пинженин, В.В. Приходько, В.Я. Савкин, Е.И.Солдаткина, А.Л. Соломахин, *А.Г. Шалашов, Д.В. Юров, **Д.В.Яковлев

Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, Новосибирск, Россия,
     P.A.Bagryansky@inp.nsk.su
*Институт прикладной физики РАН, Нижний Новгород, Россия 
**Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия

Полученные недавно на установке ГДЛ [1] в Институте ядерной физики им. Г.И.Будкера экспериментальные результаты продемонстрировали значительный прогресс в области удержания и нагрева плазмы с высоким относительным давлением. Эти результаты поднимают на новый уровень доказательную базу относительно перспектив реализации реакторов ядерного синтеза на основе ловушек открытого типа для магнитного удержания плазмы (пробкотронов), обладающих наиболее привлекательной с инженерно-физической точки зрения осесимметричной конфигурацией магнитной системы. Рекордной для таких ловушек величины относительного давления плазмы (=0,6) [2] удалось достичь благодаря развитому исследовательским коллективом ГДЛ методу вихревого удержания [3], а рекордное для квазистационарных систем открытого типа значение электронной температуры (Te>0,9кэВ) было получено при использовании передовых отечественных технологий генерации, транспортировки и инжекции в плазму микроволнового излучения [4].

В докладе представлен обзор результатов работ, направленных на экспериментальное обоснование проекта мощного генератора нейтронов D-T реакции на основе осесимметричного пробкотрона, который развивается в настоящее время в Институте ядерной физики им. Г.И.Будкера совместно с рядом отечественных и зарубежных организаций. Рассмотрены вопросы продольного удержания и способы подавления поперечных потерь при развитии МГД неустойчивостей в системах с аксиально-симметричной конфигурацией магнитного поля. Обсуждаются также способы улучшения продольного удержания, использование которых ведет к увеличению эффективности проектируемого источника нейтронов. Рассматриваются проблемы, связанные с развитием микронеустойчивостей, вызываемых анизотропным распределением горячих ионов в пространстве скоростей. Особое внимание уделено описанию новейшей серии экспериментов с дополнительным ЭЦР нагревом, где получены рекордные значения электронной температуры, которая является ключевым параметром, определяющим время удержания горячих ионов.

Литература.

- IvanovA.A. and Prikhodko V.V., (2013) Plasma Phys. Control. Fusion, v.55, p.063001;

- Simonen T C, Anikeev A, Bagryansky P, et al., (2010) Journal of Fusion Energyv.29,p.558;

- Beklemishev A D, Bagryansky P A, Chaschin M S and Soldatkina E I, (2010) Fusion Science and Technology, v. 57, p. 351;

- A. G. Shalashov, E. D. Gospodchikov, O. B. Smolyakova, P. A. Bagryansky, V. I. Malygin, and M. Thumm, (2012) Physics of Plasmas, v. 19, p. 052503.