ДОСТАВКА ТОПЛИВА В ЗОНУ ГОРЕНИЯ РЕаКТОРА ЛТС: ФОРМИРОВАНИЕ И ИНЖЕКЦИЯ КРИОГЕННЫХ МИШЕНЕЙ С ЧАСТОТОЙ >1 Гц

И.Е. Осипов1), Е.Р. Корешева1), Г.Д. Баранов2), А.И. Сафронов2), И.Д. Тимофеев2), В.Г. Капралов3), В.И. Кутеев3)

1)Физический институт им.П.Н.Лебедева РАН, Москва
2)Государственное Унитарное Предприятие «Красная Звезда», Москва
3)Государственный технологический Университет, TUAP Ltd., Санкт-Петербург

Предложен прототип установки для непрерывного формирования и инжекции криогенных мишеней в камеру реактора ЛТС с частотой 1-6 Гц [1].

Ключевыми элементами конструкции прототипа являются

- модуль частотного формирования криогенных мишеней, работающий на принципе падения бесподвесных мишеней в холодной трубе (т.н. FST, разработка ФИАН[2]),

- модуль частотного монтажа готовых криогенных мишеней внутри предохранительного сабота,

- 2-х стадийный ускоритель сабота с мишенью, представляющий собой комбинацию электро-магнитной пушки (предварительное ускорение до 10 м/сек) и газовой пушки (ускорение до 250 м/сек).

Конфигурация устройства обеспечивает возможность работы с бесподвесными мишенями в частотном режиме при значительном снижении габаритов устройства и паразитного объема трития по сравнению с другими вариантами подобных устройств.

- I.E. Osipov, E.R. Koresheva, G.D. Baranov, I.D. Timofeev, V.G. Kapralov, B.V. Kuteev. A device for cryotarget rep-rate delivery in IFE target chamber. Proc. 2nd International Conference on the Inertial Fusion Science and Applications (September 9-14, 2001, Kyoto, Japan)

- I.V.Aleksandrova, E.R.Koresheva, I.E.Osipov et al. Fusion Technology 38 No1 p.166, 2000