Комбинированный размыкатель тока в мощных генераторах импульсов на индуктивных накопителях энергии

Егоров О.Г.

ГНЦ РФ ТРИНИТИ, 142190 г.Троицк, Московская обл., Россия, 
e-mail: egorov@triniti.ru

Прелагается вниманию конструкция комбинированного размыкателя тока на основе вакуумного размыкателя (ВР) и плазменого прерывателя тока ППТ.[] Основная цель такой комбинации обеспечить эффективное преобразование энергии их индуктивного накопителя в нагрузку. ВР и ППТ обладают рядом физических свойств и эксплуатционных качеств, которые позвляют объеденить их в единую конструкцию. При времени накопления 0.5-1сек время коммутации при определенных условиях составит не более 100нсек. Таким образом соотношение времени накопления и времени коммутации достигает 107. Что значительно превышает возможности разработанных в настоящее время коммутаторов.

Действие размыкателя разделяется на три фазы -фаза вакуумного размыкателя; -фаза паузы тока; фаза плазменного прерывателя тока . Первый этап -этап накопления энергии в индуктивном накопителе. При этом количество подвижных электродов ВР соответствует количеству витков ИН. А неподвижные электроды объеденины в секционированню конструкцию и являются катодом ППТ. На втором этапе под действием индукционно -динамического механизма подижные электроды раздвигаются. Достигнув расстояния равного расстоянию анода ППТ дуга гасится обратным противотоком. После обрыва противотока ток ИН замыкается через ППТ. После его срабатыания весь вакуумный зазор находится в состоянии магнитой изоляции и энергия из ИН передается  в нагрузку. Это есть третья фаза работы комбинированного размыкателя.

После гашения  дугового разряда в вакуумном зазоре остается малоподвижная капельной фракции. Несмотря на малую вероятность появления частиц в электронном слое у поверхности катода при магнитной изоляции,  действие электронного потока на нее может оказать влияние на прочность вакуумного зазора при третьей фазе. В статье приведены расчеты действия электронного потока на отдельную частицу.