О ПРОДЛЕНИИ ФАЗЫ ПРОВОДИМОСТИ ППТ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОГРАММИРУЕМОГО ПЛАЗМОНАПОЛНЕНИЯ

А.А. Гущин, О.З. Забайдуллин

Российский Научный Центр “Курчатовский институт”, Институт Ядерного Синтеза,  Москва, Россия,  e-mail: andr@dap.kiae.ru

В настоящее время одной из актуальных задач инерциального термо-ядероного синтеза является быстрый (100 ns) подвод магнитного поля к нагрузке, типа Z-пинч. Решение этой задачи возможно в рамках плазменного прерывателя тока (ППТ). Однако, при техническом рассмотрении проблемы необходимо решить задачу, связанную с продлением фазы проводимости ППТ, поскольку в течении фазы проводимости происходит накоплении энергии магнитного поля. Далее, физика работы ППТ такова, что запасенная энергия магнитного поля перебрасывается на нагрузку.

Продление фазы проводимости было предложено решать с помощью программируемого плазмонаполнения зазора ППТ.

Для оценки эффективности программируемого плазмонаполнения был развит численный код решения уравнений МГД, описывающий динамику плазмы ППТ. В коде, в цилиндрической геометрии (r, z) численно расчитываются уравнения Максвелла, уравнение движения ионов, закон Ома и уравнение теплового баланса. Предварительные расчеты ППТ   показали, что фазу проводимости можно продлить, если плазменные пушки будут стрелять через характерное время,  равное времени фазы проводимости для тока максимальной величины. При данном фаза проводимости продливается до момента времени

где Na - плотность плазмы перехода в Альфеновский режим работы ППТ,  Npos - плотность плазмы пушек, и Tcon – время фазы проводимости ППТ в раннее принятом традиционном понимании смысла фазы проводимости.

Сведения об авторах

Гущин А.А., Россия, Москва, РНЦ «Курчатовский институт»,e-mail: andr@dap.kiae.ru

Забайдуллин О.З., Россия, Москва, РНЦ «Курчатовский институт» ,
e-mail: olegz@dap.kiae.ru