Измерение высокого напряжения в вакуумном диоде сильноточного генератора с помощью фото-нейтронных реакций.

С.А. Данько, Г.И. Долгачев, Ю.Г. Калинин, Д.Д. Масленников

РНЦ "Курчатовский институт", Москва, Россия, e-mail: danko@dap.kiae.ru

В работе описана методика измерения напряжения в вакуумном диоде сильноточного генератора путём определения высокоэнергичной границы тормозного спектра излучения электронного пучка с помощью фото-нейтронных реакций  и представлены результаты её апробирования на установке с плазменными прерывателями тока РС-20.

Способ измерения -спектра, основанный на методе фильтров и традиционный для энергий электронов не превышающих 1 МэВ, в наших условиях непригоден. Дело в том, что в диапазоне 1-5 МэВ массовые коэффициенты поглощения для всех веществ очень слабо зависят от энергии квантов и даже имеют неоднозначное соответствие. В этом диапазоне жёсткий край -спектра можно измерить с помощью фотонейтронной активационной методики. Две реакции Be9(,n)Be8 и D2(,n)p, имеющие самые низкие  пороги:  EBe=1,6 МэВ и ED=2,25 МэВ соответственно, хорошо подходят для измерений в интервале -спектра от 2 до 5 МэВ. Установлено хорошее соответствие электротехнических измерений напряжения с фото-нейтронными.