ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЗДАВАЕМОЙ ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ ПЛАЗМЫ И ПРОЦЕССОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ЭКСПЕРИМЕНТАХ С ПОРИСТЫМИ МАЛОПЛОТНЫМИ МИШЕНЯМИ.

А.Э. Бугров, И.Н. Бурдонский, В.В. Гаврилов, А.Ю. Гольцов, Е.В. Жужукало, Н.Г. Ковальский, С.Н. Коптяев, С.Ф. Медовщиков, М.И. Пергамент, И.К. Фасахов, Г.М. Янковский

ГНЦ РФ ТРИНИТИ, г. Троицк Московской обл., Россия, e-mail: vvgavril@triniti.ru

На установке «Мишень» в ГНЦ РФ ТРИНИТИ продолжаются эксперименты по изучению физики взаимодействия мощных лазерных импульсов со структурированными средами низкой плотности (0.5-10 мг/см3).  Применение таких материалов открывает широкие перспективы в развитии исследований по лазерному термоядерному синтезу, лабораторному моделированию астрофизических процессов и явлений, а также при экспериментальном изучении свойств и поведения веществ в экстремальных условиях.

В экспериментах облучались плоские мишени толщиной 100-1000 мкм, изготовленные из агара (С12Н18О9)n, представляющего собой волокнистую структуру из тонких нитей толщиной 1-2 мкм и длиной  50-70 мкм.  Использовались также мишени на основе агара с примесями Al2O3 или CuCl2 (25-50% по весу) и тонкие лавсановые пленки, моделирующие структурные элементы пористой среды.  При длительности лазерных импульсов 3 нс и длине волны излучения 1.054 мкм плотность светового потока на поверхности облучаемых сфокусированным пучком мишеней составляла 1013-1014 Вт/см2. Для моделирования крупномасштабной неоднородности распределения греющего излучения на поверхности мишени в ряде экспериментов лазерный пучок делился на два. При этом расстояние между центрами фокальных пятен составляло ~300 мкм. В исследованиях применялся широкий набор рентгеновских и оптических методов и средств диагностики плазмы, а также падающего и рассеянного лазерного излучения.

Основные результаты проведенных экспериментальных исследований состоят в следующем:

- получены зависимости скорости распространения теплового фронта от средней плотности вещества в чистом агаре и в агаре с примесями тяжелых элементов. Наиболее высокая скорость (5x107 см/с) наблюдается в агаровых образцах (2 мг/см3) с объемными примесями меди и хлора, когда доминирующую роль играет механизм радиационного теплопереноса;

- установлено, что при облучении малоплотных структурированных мишеней коэффициент трансформации поглощенной энергии лазерного импульса в тепловую энергию образующейся плазмы существенно выше, чем в случае облучения мишеней твердотельной плотности того же химического состава. В результате этого, например, конверсия лазерной энергии в энергию рентгеновского излучения в 2-3 раза больше;

- совокупность полученных данных (в том числе в экспериментах по облучению мишеней двумя лазерными пучками) свидетельствует о том, что наиболее эффективное сглаживание крупномасштабных неоднородностей облучения при сохранении достаточно высокой эффективности энергопереноса на тыльную поверхность мишени происходит в агаровых образцах со средней плотностью 2 мг/см3 при наличии в них примесей тяжелых элементов.  Покрытия сферических мишеней слоем пористого вещества с такими параметрами рекомендованы для крупномасштабных экспериментов по ЛТС в схеме с прямым облучением мишени лазерными пучками.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (проекты № 01-02-17361 и 01-02-17336).