РЕНТГЕНОВСКОЕ ПРОСВЕЧИВАНИЕ СЖИМАЕМОЙ ТОКОМ МНОГОПРОВОЛОЧНОЙ СБОРКИ НА УСТАНОВКЕ АНГАРА-5-1.

В.В. Александров, Г.С. Волков, Е.В. Грабовский, К.Н. Митрофанов, Г.М. Олейник, И.Ю. Порофеев, В.П. Смирнов.

ГНЦ Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований, (ТРИНИТИ), 142092 Троицк, Московской обл. Россия.

Z пинчи и сжимающиеся под действием тока вольфрамовые проволочные лайнеры широко исследуются в ИТС в настоящее время. Типичные проволочки имеют диаметр 5-10мкм. Продолжительность вспышки мягкого рентгеновского излучения около 5-10нс. Большой интерес в диагностике лайнера представляет собой пространственное распределение массы внутри лайнера в течение имплозии.

Одна из возможностей провести такое исследование - это просветить сжимающийся лайнер отдельным точечным источником мягкого рентгеновского излучения и зарегистрировать полученную тень на фотопленке (так называемая методика Back-Lighting). Для временного разрешения такого метода источник просвечивающего излучения должен иметь короткую длительность. Энергия квантов источника для просвечивания сжимающегося под действием тока многопроволочного лайнера на установке Ангара-5-1 должна быть 2-10 кэВ. Источник просвечивания должен быть достаточно яркий в этом спектральном диапазоне, более яркий, чем исследуемый сжимающийся лайнер. Пространственное разрешение этого метода определяется размером просвечивающего источника. В качестве такого источника использовался Х-пинч.

X-пинч должен быть расположен около лайнера и должен быть синхронизирован с основным импульсом тока через исследуемый лайнер. Чтобы удовлетворить этому, один из 8 обратных токопроводов (на расстоянии 45мм от оси лайнера) был заменен X-пинчем. Ток через X-пинч был 300-400kA (около 1/8 полного тока лайнера). Вспышка Х-пинча происходила через 50-90нс после начала тока через лайнер (длительность имплозии лайнера составляла 100-110нс.) Длительность вспышки Х-пинча менее 2нс.

Чтобы защитить фотопленку от потоков микрочастиц и радиации, возникающей в момент пинчевания лайнера, фотопленка была закрыта титановой фольгой толщиной 16 мкм. Для защиты фотопленки от прямого и рассеянного излучения Z-пинча, излучаемого на финальной стадии компрессии, между Z-пинчом и фотопленкой устанавливалась система экранов.

Для возможности перехода от плотности почернения к плотности вещества лайнера, перед фотопленкой устанавливался ступенчатый ослабитель.

Кремниевый p-i-n детектор за титановым 20мкм фильтром использовался для измерения момента и длительности излучения Х-пинча в области спектра 4-5 кэВ.

Для проверки пространственной разрешающей способности метода и определения размера источника тестовые проволочки с диаметром 5мкм были помещены около лайнера. Одновременно на одной фотопленке были получены и тени сжимаемого током лайнера, и тени тестовых проволочек. Из этих измерений было найдено, что размер Х- пинча около 2мкм. Соответствующая пространственная разрешающая способность метода на исследуемом лайнере ~ 1.7мкм.

Диаметр проволочек лайнера в течение 60 нс увеличивается с 6 мкм до 20 мкм при токе 30кА/проволочку. В некоторых случаях была обнаружена внутренняя структура проволочек, а именно, проволочки выглядят многократно разрезанными в направлении, перпендикулярном оси проволок.

Работа поддержана грантами РФФИ 99-02-16471 и 01-02-06126.