Нетермоядерный синтез Z-пинча

В.В. Вихрев

Российский Научный Центр «Курчатовский Институт», 123182, Москва, Россия.

В экспериментах по исследованию динамики сжатия Z-пинча часто нейтронное излучение является анизотропным, что указывает на довольно существенное отличие распределения частиц от термически равновесного. Теоретический анализ показал, что нетепловое распределение частиц, которое имеет место в экспериментах на Z-пинчах, более выгодно для производства реакций ядерного синтеза, чем равновесное (максвелловское) распределение частиц.

Анализируются причины генерации нетеплового распределения частиц в пинче и скейлинг нейтронного излучения из такой плазмы. Показано, что генерация немаксвелловской плазмы в Z-пинчах связана с  тем, что ионы в пинчах получают основную энергию прямо из энергии магнитного поля пинча без участия столкновений между частицами. Это дает возможность образованию в пинчах плазмы с более выгодным (для реакций ядерного синтеза) распределением частиц по энергии, чем максвелловское. Зависимость нетеплового нейтронного излучения от тока пинча совпадает с термоядерным скейлингом (Y ~ I4, где I- ток пинча).

Обсуждаются вопросы инициации волны ядерного горения в Z-пинче за счет выделения ядерной энергии «нетермоядерной» плазмы Z-пинча. Получен критерий для создания энергетически выгодного реактора при использовании в качестве инициации нетеплового ядерного энерговыделения в Z-пинче.