Измерение нейтронного и рентгеновского излучений из перетяжки быстрого Z-пинча.

Ю.Л. Бакшаев, П.И. Блинов, В.В. Вихрев, Е.М. Гордеев, С.А. Данько, В.Д. Королёв, С.Ф. Медовщиков*, Б.Р. Мещеров, С.Л. Недосеев*, Е.А. Смирнова, Г.И. Устроев, А.С. Черненко

Российский Научный Центр «Курчатовский Институт», 123182, Москва, Россия,

*Троицкий Институт Инновационных и Термоядерных Исследований, 14 2092, г. Троицк, Россия.

В экспериментах по исследованию динамики сжатия быстрого Z-пинча, выполненных на установке С-300, зарегистрировано нейтронное рентгеновское излучение. В качестве нагрузок применялись профилированные цилиндрики из материала с плотностью 30-120 мг/cм3, изготовленного на основе агар-агара. Диаметр нагрузок составлял 3-5 мм, в центральной части их делалась шейка диаметром 1 мм. Для измерения нейтронного излучения использовались активационная и времяпролетная методики. Рентгеновское излучение в диапазоне 1-120 кэВ регистрировалось полупроводниковыми детекторами. Было найдено, что при формировании высокотемпературной плазмы в перетяжке Z-пинча возникает мягкое (Е > 1 кэВ) и жесткое (> 30 кэВ) рентгеновское излучение длительностью  10 нс. Одновременно с появлением рентгеновского излучения возникало нейтронное с энергией нейтронов 2,5 МэВ как вдоль оси пинча, так и под углом 90 к оси. Полный нейтронный выход при развитие одной перетяжки с характерным размером 100 мкм составлял 108 нейтронов за импульс.