ИЗМЕРЕНИЯ  ТЕМПЕРАТУРЫ  И ТЕПЛОВОГО ПОТОКА НА ПОВЕРХНОСТИ  ДИАФРАГМЫ ТОКАМАКА  Т-11М

Лазарев В.Б., Алексеев А.Г., Белов А.М., Мирнов С.В.

ГНЦ  РФ ТРИНИТИ, Троицк, Московская обл., 142190, Россия, 
e-mail: lazarev@triniti.ru

Быстрые изменения температуры поверхности T(t)  и выделение тепла на поверхность диафрагмы или диверторных пластин токамака Q(t) – важные параметры как для контроля состояния краевой плазмы, так и для контроля состояния поверхности лимитера. Поскольку термопарные датчики не могли обеспечить требуемого временного разрешения (100мкс), в  данной   работе для измерения температуры по тепловому излучению поверхности диафрагмы в спектральном диапазоне 2÷8мкм был использован охлаждаемый жидким азотом Ge:Au (германий легированный золотом) ИК детектор. Для измерений использовалось окно из BaF2¯ и линза из NaCl, которая передавала уменьшенное изображение поверхности диафрагмы на вход ИК детектора. Непосредственно измерялась P(t) мощность ИК излучения с площадки 1.5х1.5см2 на диафрагме с временным разрешением около 100мкс. Чувствительность радиометра составляла примерно 1К. Пересчет измеренного сигнала в температуру  T(t) проводился по градуировочным кривым  Р(Т),  полученным с помощью медленного нагрева диафрагмы без плазмы по термопарным измерениям. Удельный тепловой поток на поверхность диафрагмы Q(t) вычислялся из уравнения теплопроводности, используя  измеренную Т(t) и известные  коэффициенты теплоемкости и теплопроводности материала диафрагмы. В работе экспериментально и путем оценок показано, что собственное излучение плазмы практически не влияет на результат измерений.

В работе представлены результаты измерений температуры поверхности диафрагмы в различных режимах токамака полученные в экспериментах на Т-11М с литиевой рельсовой диафрагмой. Представлена методика получения из температурных данных тепловой нагрузки Q(t) на диафрагму. Приведены типичные кривые для  поведения температуры и тепловых потоков  на диафрагму для устойчивых,  нормальных разрядов, так и для разрядов с МГД явлениями типа неустойчивости срыва и ELM – активности в омическом Н-режиме токамака Т-11М.