КОМПЛЕКС НЕЙТРАЛЬНОЙ ИНЖЕКЦИИ ДЛЯ ТОКАМАКА ГЛОБУС-М. ПОДГОТОВКА К ПЕРВЫМ ЭКСПЕРИМЕНТАМ

В.К. Гусев, *В.М. Леонов, В.Б. Минаев, *Г.Н. Тилинин

Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
*Институт ядерного синтеза РНЦ "Курчатовский институт", Москва, Россия

В 1999 году в ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН введен в эксплуатацию первый российский сферический токамак Глобус-М [1]. Важным направлением исследований на токамаке является изучение поведения плазмы при предельных значениях . Для повышения давления плазмы на Глобусе-М предлагается использовать инжектор нейтральных атомов высокой энергии (35 кэВ).

В докладе приведены описание и основные параметры комплекса нейтральной инжекции с выходной мощностью до 1.5 МВт. Обсуждаются результаты численных расчетов, которые показали высокую эффективность поглощения мощности пучка (более 90%) для плазмы токамака Глобус-М. Варьируя параметры разряда и инжектируемого пучка можно менять долю мощности, передаваемую ионам и электронам. Применение нейтральной инжекции гарантированно ведет к увеличению значений бета тороидального. Это в свою очередь ведет к повышению эффективности ВЧ нагрева плазмы на высоких гармониках ИЦР, также предполагаемого к использованию на Глобусе-М.

В 2002 году будет завершена сборка и испытание комплекса для формирования пучка длительностью 30-40 мсек, энергией 25-35 кэВ и выходной мощностью инжекции 0.6-0.7 МВт, и начаты первые эксперименты по вводу этой мощности в плазму токамака. Также будут продолжены работы по изготовлению нового источника ионов для обеспечения проектной мощности до 1.5 МВт.

Литература.

- Гусев В.К., Голант В.Е., Гусаков Е.З. и др., Сферический токамак Глобус-М, ЖТФ, т.69 (1999) No. 9, стр. 58-62

Список авторов

Гусев В.К., Россия, ФТИ РАН, 		e-mail: Vasily.Gusev@pop.ioffe.rssi.ru

Леонов В.М., Россия, ИЯС РНЦ КИ, 		e-mail: leo@nfi.kiae.ru

Минаев В.Б., Россия, ФТИ РАН, 		e-mail: Vladimir.Minaev@pop.ioffe.rssi.ru

Тилинин Г.Н., Россия, ИЯС РНЦ КИ, 	e-mail: Tilinin@nfi.kiae.ru