РАДИАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИАЦИОННЫХ ПОТЕРЬ НА  ТОКАМАКЕ Т-11М  С ЛИТИЕВОЙ ДИАФРАГМОЙ

Прохоров А.С., Алексеев А.Г., Мирнов С.В., Лазарев В.Б.

ГНЦ  РФ ТРИНИТИ, Троицк, Московская обл., 142190, Россия, 
e-mail: lazarev@triniti.ru

Распределение радиационных потерь в плазменном шнуре токамака важно для контроля поведения примесей в процессе разряда. Для измерения профиля радиационных потерь на токамаке Т-11М при проведении экспериментов с литиевой диафрагмой использовался 16-ти канальный, быстрый фотодиодный AUX-болометр, который “смотрел“ на плазменный шнур с тангенциального направления. 16-ти канальная линейка приемников излучения располагалась перпендикулярно экваториальной плоскости тора.

Для восстановления радиального профиля радиационных потерь решалась обратная задача в приближении тороидальной симметрии. Найден устойчивый алгоритм решения для данной геометрии лучей. Сделаны оценки роста погрешности при применении данного метода решения обратной задачи.

В работе представлены результаты обработки данных болометра, т.е. профили радиационных потерь и их зависимости от времени для различных режимов токамака полученные в экспериментах на Т-11М с литиевой рельсовой диафрагмой. Изучалась динамика поведения профилей радиационных потерь  в зависимости от начальной температуры литиевой диафрагмы.