Использование WaveLet анализа для сжатия экспериментальной информации

О. Семенов, И. Семенов

РНЦ «Курчатовский институт», Москва, РФ

В докладе приведен алгоритм сжатия экспериментальной информации с потерями, разработанный на основе WAVELET анализа, пригодный для проведения в реальном времени исследований в режиме работы так называемой Удаленной пультовой (REMOTE CONTROL ROOM) в случае ограниченной скорости передачи данных в среде INTERNET,  .

В работе приведены результаты применения алгоритма для обработки реальной экспериментальной информации, с установок TFTR , NSTX и DIIID применительно к  исследованию крупномасштабных МГД возмущений плазмы. Исследования показали, что при потере информации менее 5% реально можно получить сжатие исходных экспериментальных данных более 10 раз (т.е. сжатие исходного массива данных ~50-100 Мбайт  до величины ~ 10 Мбайт). Разработанный метод имеет возможность варьировать степенью сжатия, тем самым дает возможность подобрать необходимое соотношение степень сжатия/количество потерь в конкретном эксперименте.