О влиянии запертых частиц на распределение диверторных потоков плазмы в установке Гелиотрон-Е

В.С. Войценя, В.В. Чечкин, Т. Мизуучи*, К. Нагасаки*, М. Накасуга**, Х. Окада*, С. Бесшо**, К. Кондо**, Ф. Сано*, Т. Обики*, С. Масузаки***, О. Мотожима***

Институт Физики Плазмы ННЦ ХФТИ, 61108 Харьков, Украина; 
e-mail: voitseny@ipp.kharkov.ua

*Институт перспективных источников энергии Университета Киото, Ужи 611, Япония

**Высшая школа энергетики Университета Киото, Ужи 611, Япония

***Национальный институт термоядерных исследований, Токи 509-5292,  Япония

Асимметрия распределения потоков диверторной плазмы (ПДП) была обнаружена на целом ряде установок стеллараторного типа. В экспериментах на установке Гелиотрон-Е было установлено, что величины диверторных потоков, регистрируемых верхним и нижним наборами коллекторов, различаются в 20-30 раз, в зависимости от условий эксперимента [1, 2]. В более крупных термоядерных установках этого типа (например, LHD) подобная асимметрия распределения ПДП может представлять реальную опасность разрушения диверторных пластин. В работах [1, 2] обсуждалось несколько возможных причин подобной асимметрии, но ни одной не было отдано предпочтения. В настоящем сообщении для  прояснения возможных эффектов, влияющих на асимметрию распределений ПДП сравнивались распределения, полученные в установке Гелиотрон-Е на активных стадиях разряда (ЭЦР-нагрев, инжекция быстрых нейтралов) и на стадии послесвечения. Сравнение проводилось для различных экспериментальных условий: с противоположным направлением магнитного поля, изменением условий нагрева, до и после инжекции крупинки лития, и т.д.

В фазе послесвечения: (i) плазма находится в режиме диффузии Пфирша-Шлютера, когда эффекты, связанные с запертыми частицами, не должны играть заметную роль в плазменных потерях, и (ii) исчезают неоднородности распределения параметров плазмы, связанные с локальностью ввода мощности нагрева в камеру на активных стадиях. Поэтому асимметрия распределения ПДП на стадии послесвечения обусловлена только «геометрическими» факторами, например, не совсем симметричным положением коллекторов по отношению к прохождению главных ПДП, наличием на них диэлектрической пленки, отсутствием вертикальной симметрии магнитной конфигурации из-за наличия возмущающих полей, и пр.

Проведенный анализ распределений ПДП в установке Гелиотрон-Е показал наличие довольно большой асимметрии на стадии послесвечения: полные потоки, регистрируемые верхним (=/2) и нижним (=3/2) наборами симметрично расположенных коллекторов отличались в 5-7 раз, практически независимо от направления удерживающего магнитного поля. В результате сравнения распределений ПДП на различных фазах разряда более ясными стали эффекты, связанные с нагревом плазмы, и были сделаны следующие выводы.

- Основной причиной изменения асимметрии ПДП на активных стадиях разряда, по сравнению с ПДП для распадающейся плазмы, является наличие запертых частиц, причем имеется заметное различие наблюдаемого эффекта для электронно-горячей (ЭЦР) и ионно-горячей (инжекция нейтралов) плазмы.

- Наблюдаемый эффект только в малой степени вызван непосредственным приходом на коллекторы запертых частиц, дрейфующих поперек магнитного поля. Запертые частицы влияют на распределение ПДП, в основном, через неоднородность распределения квази-стационарных электрических полей, возбуждаемых при выходе запертых частиц за пределы крайней магнитной поверхности.

Литература

- [1] Mizuuchi T, Voitsenya V.S., Chechkin V.V., et al. J.Nucl.Mater. 1999, 266-269, 1139.

- [2] Chechkin V.V., Voitsenya V.S., Mizuuchi T., et al. Nucl. Fusion, 2000, 40, 785.