ОБ УДЕРЖАНИИ БЫСТРЫХ ИОНОВ В RFP

А.Д. Беклемишев

ИЯФ СО РАН, Новосибирск, Россия,
e-mail: bekl@inp.nsk.su

Теоретически исследуется удержание ионов с большим ларморовским радиусом в стохастическом магнитном поле. Показано, что с ростом энергии коэффициент диффузии может уменьшаться по сравнению с холодными частицами или силовыми линиями. Рассматривается диапазон параметров характерный для нагревной инжекции на MST.

Поведение магнитных силовых линий на значительной части радиуса RFP стохастично  из-за тиринг-подобных возмущений поддерживающих ток. Само магнитное поле не очень велико и при инжекции атомов с E=20keV их ларморовские радиусы составляют десятые доли малого радиуса, что сравнимо с размером неоднородности основного поля. Вместе с тем, длина волны возмущений поля в MST велика, и говорить об их усреднении вдоль ларморовской орбиты нельзя.

Возможность улучшенного удержания быстрых ионов появляется при ограниченном спектре возмущений, когда значительной амплитуды достигают лишь моды, обладающие резонансными поверхностями внутри поверхности обращения тороидального поля. (Это разумно, если возмущения поддерживаются тирингом, и не противоречит эксперименту.) Тогда, частицы с большим отношением дрейфовой скорости к продольной, т.е. с большим наклоном дрейфовой траектории к магнитному полю, могут выйти из резонанса со всем спектром возмущений. Этот механизм перестаёт работать при дальнейшем росте энергии, так как перестаёт сохраняться магнитный момент (или соответствующий адиабатический инвариант), поддерживающий наклон траектории постоянным.