ИЗМЕРЕНИЕ ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕНОСА ГОРЯЧЕЙ ПЛАЗМЫ В ЦЕНТРАЛЬНОМ СОЛЕНОИДЕ АМБАЛ-М

Т.Д. Ахметов, В.И. Давыденко, П.А. Поташов*, В.Б. Рева

Институт ядерной физики им.Г.И. Будкера СО РАН, Новосибирск, Россия,
e-mail: akhmetov@inp.nsk.su

*Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия, 
e-mail:akhmetov@inp.nsk.su

В работе приведены результаты измерения переноса плазмы поперек магнитного поля в длинном центральном соленоиде полностью осесимметричной амбиполярной открытой ловушки АМБАЛ-М, которая в настоящее время состоит из соленоида длиной 6 м и пристыкованной к нему концевой системы из пробкотрона и МГД-якоря полукаспа. Установка заполняется горячей стартовой плазмой при помощи газоразрядного источника, и в соленоиде создается плазма  диаметром ~0,4 м, плотностью до ~2⋅1013 см−3, температурой электронов ~50 эВ, и энергией ионов ~200 эВ.

В плазме, генерируемой источником, присутствуют интенсивные низкочастотные колебания потенциала и плотности с относительной амплитудой δn/n~0,2÷1 и широким частотным спектром 5÷100 кГц, которые вызваны неустойчивым профилем угловой скорости вращения плазмы. Для экспериментальной оценки величины поперечных потерь, вызванных этими колебаниями, были проведены измерения радиального профиля потока плазмы специальным комбинированным зондом, измеряющим плотность и плавающий потенциал в плазме, что позволило определить перенос за счет электростатических колебаний, который преобладает в получаемой плазме. Коэффициент диффузии плазмы при работающем источнике составляет Dтурб~106 см2/с, что примерно на порядок больше бомовского DБом=cTe/16eB. Оценки, основанные на измерениях продольного потока плазмы и времени удержания плазмы, показали, что в режиме накопления плазмы при работающем источнике отношение поперечных потерь в соленоиде к продольным потерям в пробки Q/Q||~1/3.

Существенным результатом работы является обнаруженное значительное снижение коэффициента диффузии до D~103 см2/с при резком принудительном отключении источника, в результате чего прекращаются интенсивные колебания. Измеренный коэффициент диффузии за счет низкочастотных колебаний в спокойной плазме соленоида сравним по порядку величины с классическим коэффициентом диффузии. Таким образом, в соленоиде АМБАЛ-М потери спокойной накопленной горячей плазмы определяются, в основном, ее уходом через пробки, и после отключения источника в плазме нет неустойчивостей, вызывающих усиленный поперечный перенос.