ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА ЩЕЛЕВОЙ РАЗВЕРТКИ НА ТОКАМАКАХ

Ранцев-Картинов В.А.

ИЯС РНЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия, 
e-mail: rank@nfi.kiae.ru

В работе показано, что применение методики получения изображений плазмы с помощью щелевой развертки (ЩР), при оптимизации ширины щели, направления и скорости протяжки пленки (или аналога пленки) для конкретной схемы эксперимента, позволяет:

а) получить значения компонент скорости вращения винтовых структур в плазме (ВСП) и динамику их изменения в течение всего разряда;

б) построить гистограмму радиального распределения скоростей вращения ВСП путем применения фотоэлектронных регистраторов чувствительных в различных диапазонах длин волн в сочетании с ножевыми подсветками диагностических пучков атомов и различных лазеров (с использованием флуоресцентных эффектов или без таковых), а также камерами-обскурами c соответствующими фильтрами;

с) получить тонкую структуру (каркаса) долгоживущих филаментарных образований в плазме (см. [1]) и проследить её динамику в течение одного разряда;

д) получить некоторые сведения о природе и структурной динамике установления внутренних транспортных барьеров при различных способах стимуляции переходов от одного типа разряда к другому;

е) установить корреляционную связь между магнитными и радиационными свойствами ВСП в периферийной области плазменного шнура путем соответствующей фазировки совместных измерений с применением ЩР и магнитных зондов.

В работе приводятся:

- функциональные зависимости координат изображений светящихся элементов ВСП от параметров винта, направления и значений компонент скорости вращения как для случая тороидальной, так и полоидальной протяжки пленки;

- зависимости величин «смазывания» изображений (в тороидальном и полоидальном направлениях) локально светящихся элементов ВСП от параметров вращения для различных схем экспериментов (тороидальной и полоидальной протяжки пленки);

- описания методик ЩР, позволяющих в общем случае определять значения компонент скорости вращения ВСП из данных одного разряда (используя полученные функциональные зависимости, п. (1) и зависимости тонкой структуры «смазывания» изображений локально светящихся элементов ВСП, п. (2)), а также методики ЩР с широкой наклонной щелью;

- описания методик, позволяющих определять значения компонент скорости вращения ВСП из данных полученных в двух разрядах (отличающихся исключительно только направлением тороидального магнитного поля или тока) и использующих функциональные зависимости только п. (1).

Литература

  - Kukushkin A.B., Rantsev-Kartinov V.A., Proc. 27th EPS PPCF, Budapest, Hungary, 2000 (http://sgi30.rmki.kfki.hu/EPS2000/P2_029.pdf); Кукушкин А.Б., Ранцев-Картинов В.А., Естественные кабели в плазме токамака, Вопросы атомной науки и техники, сер. Термоядерный синтез. 2000, вып.2, с. 69-85; Kukushkin A.B., Rantsev-Kartinov V.A., Proc. Innovative Confinement Concepts Workshop (ICC-2000), February 2000, Lawrence Berkeley Lab., Berkeley, California, USA (http://icc2000.lbl.gov/proceed.html...).