Компактный торсатрон для физических исследований

Гребенщиков С.Е., Данилкин И.С., Исаев М.Ю., Коврижных Л.М., Кузнецов А.Б., Терещенко М.А., Федянин О.И., Харчев Н.К., Щепетов С.В.

Институт общей физики РАН
РНЦ "Курчатовский институт", Институт ядерного синтеза

Преимущества стеллараторов перед токамаками хорошо известны, они связаны с отсутствием индукционного электрического тока, необходимого в токамаках для создания вращательного преобразования. Как следствие этого, стеллараторы могут работать в стационарном режиме, и в них отсутствует неустойчивость срыва. Недостатки стеллараторов также хорошо известны. Это - повышенный по сравнению с токамаками неоклассический перенос в области малых частот столкновений, и большие аспектные отношения (по крайней мере для существующих установок). Вместе с тем существует целый ряд проблем требующих детального экспериментального изучения в стеллараторах. Среди них - экспериментальная проверка возможности оптимизировать систему относительно неоклассического переноса, соотношение между неоклассическим и аномальным переносом, возможность создания стеллараторных систем с малым аспектным отношением, изучение механизмов турбулентного переноса и т.д.. В докладе обсуждается возможность изучения этих проблем на относительно простой магнитной системе - компактном торсатроне с малым аспектным отношением.

Нами рассмотрен торсатрон с l=2 винтовым полем, с аспектным отношением винтовой обмотки Ahel=2.5 и малым числом шагов (m=3). Расчет структуры магнитного поля в такой системе (с учетом компенсационных полей) показал, что плазменный шнур может иметь аспектное отношение Ap3.5. Преимуществом данной установки является широкий набор магнитных конфигураций, позволяющих исследовать различные аспекты проблем удержания плазмы. Это - уменьшение неоклассических потерь и оптимизация магнитных конфигураций, подавление турбулентности  с помощью средней магнитной ямы, экспериментальная проверка существующих теоретических представлений об устойчивости и равновесии плазмы в стеллараторах, и др.