ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПЛОТНОСТИ ПЛАЗМЫ В ЦЕНТРАЛЬНОМ СОЛЕНОИДЕ УСТАНОВКИ АМБАЛ-М

Т.Д. Ахметов, В.С. Белкин, И.О. Беспамятнов, В.И. Давыденко, Г.И. Димов, Ю.В. Коваленко, А.С. Кривенко, П.А. Поташов, В.В. Разоренов, В.Б. Рева, В.Я. Савкин, Г.И. Шульженко

Институт ядерной физики им.Г.И. Будкера СО РАН, Новосибирск, Россия,
e-mail:akhmetov@inp.nsk.su

В первых экспериментах по созданию горячей плотной плазмы в центральном  соленоиде полностью осесимметричной амбиполярной ловушки АМБАЛ-М за счет заполнения турбулентной плазменной струей, генерируемой источником, расположенным в запробочной области, была получена плазма диаметром ~0,4 м, плотностью ~6⋅1012 см−3, температурой электронов ~50 эВ и энергией ионов ~250 эВ [1].

Путем уменьшения расстояния между источником плазмы и входной пробкой соленоида удалось увеличить плотность плазмы до ~1013 см−3. Плазма в концевой системе создавалась за счет захвата части вытекающей из соленоида плазмы, и ее плотность составляла ~5⋅1012 см−3. Для увеличения плотности плазмы в пробкотроне и соленоиде был установлен второй источник плазмы для заполнения ловушки с противоположного торца, т.е. через концевую систему. При этом катушка МГД-стабилизатора полукаспа была включена в том же направлении, что и другие катушки магнитной системы. Получаемая плазма, тем не менее, оставалась МГД устойчивой, что, по-видимому, связано с вмороженностью плазмы в торец и проводящие лимитеры. Включение второго источника плазмы привело к увеличению плотности плазмы в пробкотроне до ~1013 см−3 и до ~1,5⋅1013 см−3 в соленоиде.

Дальнейшее повышение плотности плазмы в соленоиде было произведено при помощи напуска водорода в плазму соленоида во время работы источников. Ионы, образующиеся в результате ионизации напускаемого водорода, быстро набирают энергию за счет стохастического нагрева, а электроны нагреваются протекающим по плазме продольным током. В результате оптимизации темпа напуска газа, подаваемого через керамическую трубку на ось соленоида, удалось поднять плотность плазмы до ~2,5⋅1013 см−3 при сохранении высокой энергии ионов ~200 эВ. Достигнутая плотность плазмы в центральном соленоиде является рекордной для амбиполярных ловушек. Полученное высокое давление плазмы позволяет при снижении магнитного поля в соленоиде до 1 кГс провести эксперименты по изучению удержания плазмы с высоким β~0,2.

- Akhmetov T.D., Belkin V.S., Davydenko V.I. et al, Creation and studies of hot startup plasma in the central solenoid of AMBAL-M. To be published in Contributed Papers of 28th EPS Conference on Controlled Fusion and Plasma Physics, Madeira, Portugal, 18–22 June, 2001.