ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ НА МНОГОПРОБОЧНОЙ ЛОВУШКЕ ГОЛ-3

Р.Ю. Акентьев, А.В. Аржанников, В.Т. Астрелин, А.В. Бурдаков, И.А. Иванов, В.С. Койдан, В.В. Конюхов, А.Г. Макаров, К.И. Меклер, С.С. Перин, С.В. Полосаткин, В.В. Поступаев, А.Ф. Ровенских, С.Л. Синицкий, Ю.С. Суляев, А.A. Шошин.

Институт ядерной физики им.Г.И.Будкера СО РАН, Новосибирск 630090, Россия
e-mail:burdakov@inp.nsk.su

На установке ГОЛ-3  осуществлен переход к полномасштабной гофрировке магнитного поля. Установка очередной раз модернизирована. В 2001 году изменена конфигурация магнитного поля. В 12-метровом соленоиде первые 4 метра магнитное поле гофрировано (Hmax/Hmin=5.2T/3.2T, l=0.22м), затем следует 4-метровый участок с однородным полем 4.9 Т и в концевой части соленоида также имеется 4-метровый участок с гофрированным полем. Для изучения динамики многозарядных легких ионов в плазме введена в строй новая спектроскопическая система высокого спектрального разрешения. Кроме того, установлена нейтронная диагностика.

В последнее время в новой конфигурации установки ГОЛ-3 в экспериментах велся поиск оптимальных условий для получения плазмы с плотностью ~1015см-3 и высокой ионной температурой, а также макроскопически стабильной системы «релятивистский электронный пучок-плазма». Для этой цели, главным образом менялось начальное распределения газа (водорода или дейтерия) по длине соленоида. Кроме того, проведено изучение влияния нейтрализующего газа (водород, азот, криптон, ксенон), напускаемого в камеру компрессии пучка. Параметры газовых облаков подбирались таким образом. чтобы в плазме происходило наибольшее выделение энергии при коллективном торможении релятивистского электронного пучка и при этом было максимальное энергетическое время жизни плазмы в ловушке. Необходимым условием считалось также хорошая повторяемость режимов и минимальное количество срывов, то есть получения достаточного запаса устойчивости.

В докладе сообщается о результатах экспериментов по исследованию плазмы на установке ГОЛ-3, полученных за последний год.

Работа выполнена при поддержке РФФИ в рамках проектов 99-02-16728, 99-07-90225, 00-02-17649.