НОВЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО ИНЖЕКЦИИ КРУПИНОК НА УСТАНОВКЕ ГОЛ-3

Р.Ю. Акентьев, А.В. Аржанников, В.Т. Астрелин, А.В. Бурдаков, И.А. Иванов, В.С. Койдан, К.И. Меклер, С.В. Полосаткин, В.В. Поступаев, А.Ф. Ровенских, С.Л. Синицкий

Институт ядерной физики им.Г.И.Будкера СО РАН, Новосибирск 630090, Россия,
e-mail: V.V.Postupaev@inp.nsk.su

В работе представляются результаты экспериментов по инжекции примесных крупинок в электронно-горячую плазму на установке ГОЛ-3. Крупинки из дейтерида лития или полиэтилена с массой ~0.3 мг инжектировались в центр плазменного столба непосредственно перед началом инжекции мощного электронного пучка. За время порядка микросекунды под действием релятивистских электронов пучка и быстрых плазменных электронов крупинка превращается в плотный плазмоид с типичным радиусом ~1 см, который быстро расширяется вдоль магнитного поля. Динамика разлета исследовалась набором диагностик, включающим в себя видимую спектроскопию, ВУФ-обскуру, томсоновское рассеяние. Метод инжекции крупинок рассматривается как один из перспективных способов создания в основной плазме с плотностью ~1015 см-3 плотных сгустков с  ne~1016-1017 см-3.

В обсуждаемых экспериментах крупинки инжектировались в плазму на расстоянии 2 м от входной пробки 12-метрового соленоида. Для этого был смонтирован второй электромагнитный инжектор (в дополнение к ранее установленному в центральной части соленоида – см. [1]). С точки зрения физики это место интересно во-первых, более высокой электронной температурой основной плазмы, и, во-вторых, оно находится фактически на границе участка с гофрированным магнитным полем. Новая точка инжекции также позволила приблизить крупинку к месту расположения системы томсоновского рассеяния и спектральных диагностик.

Полученная информация в целом подтвердила существующую модель нагрева и расширения плотного плазменного сгустка. В условиях экспериментов на установке ГОЛ-3 продольное расширение сгустка соответствует энергии направленного движения ионов ~500 эВ. Измеренная скорость поперечного расширения на два порядка меньше, чем продольного.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 99-02-16728).

Литература.

- Akentjev R.Yu., et al., Transactions of Fusion Technology, 2001, 39, No.1T, 135.