ВЛИЯНИЕ  БОЛЬШИХ  ИМПУЛЬСНЫХ  ВОЗМУЩЕНИЙ  НА МАГНИТНУЮ СТРУКТУРУ ТОКАМАКА.

А.Г. Олейник

ТРИНИТИ, Троицк, Россия, 
e-mail: oleynik@triniti.ru

При создании термоядерного реактора - токамака возникают задачи, предлагаемые методы решения которых связаны с существенными внешними воздействиями на его  магнитную структуру. Такова, например, задача о глубокой подпитке топливом, возможным методом  решения которой может явиться инжекция в токамак плазменных струй (ИПС) [1]. Главной опасностью при этом является инициирование срыва тока.

Срыв тока является типичным представителем явлений, которые изучаются в математической дисциплине «Теория катастроф» и  характеризуются медленным изменением некоторых «управляющих»  параметров, в итоге чего внезапно происходит скачкообразное  изменение характеристик всего процесса. Очевидно, что для активного подавления срыва тока необходимо вмешиваться в медленные процессы,  предшествующие скачку. Один  из таких процессов известен: это происходящее во многих случаях в токамаках сужение токового канала, являющееся первопричиной малых срывов тока (предсрывов) -  с возможностью последующего большого срыва. В качестве управляющего параметра при этом может быть выбрана величина ï=qaq0  (qa,q0 - значения коэффициента запаса на радиусах r=a и  r=0) с точностью до постоянных определяемая радиусом токового канала.

По аналогии с явлением перехода потока жидкости в турбулентный режим можно утверждать,  что существуют три фазы состояний плазмы в токамаке: фаза стабильного состояния, когда даже большие возмущения его не изменяют; метастабильного состояния, в пределах которой возможна турбулизация, но только при достаточно больших возмущениях, и нестабильного состояния, когда даже малые возмущения приводят к срыву тока. В пределах метастабильной фазы  механизмом турбулизации является нелинейное взаимодействие мод возмущения, составляющих резонансный триплет. Данным выводам не противоречат имеющиеся экспериментальные данные по инжекции в токамак компактных тороидов.

Как иллюстративный  пример рассматривается галеркинская модель плазменных процессов,  основанная на МГД - уравнениях с учетом резистивности в приближении токамака. Результаты расчетов с ее использованием подтверждают предлагаемую качественную картину. В частности, подтверждают вывод о существовании метастабильной фазы состояний плазмы токамака. Эти результаты могут быть использованы при разработке методик с применением инжекции в токамак плазменных образований. Не исключена возможность, что используя  инжекцию плазменных струй (ИПС), удастся инициировать искусственную «самоорганизацию» плазмы - индуцированную релаксацию в исходное стабильное состояние. ИПС может также использоваться как метод контроля состояния плазмы.

Литература.

- А.Г. Олейник, А.П.Попрядухин. Физика плазмы, 1998,т.24, , с.697-705