Динамика формирования транспортного барьера в экспериментах на ФТ-2 при НГ нагреве

В.Н. Будников, Е.О. Векшина*, В.В. Дьяченко, Л.А. Есипов, Е.Р. Итс, М.Ю. Кантор, Д.В. Куприенко, С.И. Лашкул, А.Ю. Попов. С.В. Шаталин*

Физико-Технический Институт им. А.Ф. Иоффе РАН, С-т Петербург, Россия, 
e-mail: Serguey.Lashkul@pop.ioffe.rssi.ru

*СПбГТУ,195251 С-т Петербург, Россия, 
e-mail: Lena.Vekshina@pop.ioffe.rssi.ru

Продолжены исследования режима с  улучшенным удержанием в центральных областях разряда. Рассматривались случаи формирования транспортных барьеров в сечении плазменного шнура при нижнегибридном нагреве на токамаке ФТ-2 [1]. Приведённые экспериментальные данные показывают, что эффективный НГ нагрев стимулирует в плазменном шнуре переход в режим улучшенного удержания. В качестве механизма такого перехода рассматривается  изменение радиального электрического поля, связанное со значительным нагревом ионной компоненты и, соответственно, ростом шира полоидального Er x B вращения плазмы. Внутренний транспортный барьер (ITB) формируется на r = 5 – 6.5 cm, о чём свидетельствуют особенности на профилях плотности и ионной температуры. В постнагревной стадии, после отключения ВЧ импульса, наблюдался L – H переход, когда дополнительно в районе последней замкнутой магнитной поверхности LCFS (r =7.8cm) образуется внешний транспортный барьер (ETB).

В докладе представлены измерения параметров плазмы в областях примыкающих как с внутренней, так и с внешней стороны к LCFS. Для этих целей во время разряда в водороде дополнительно использовался импульсный напуск гелия. Регистрация излучения иона гелия с высоким спектральным разрешением позволила провести измерение локальных значений Ti и полоидальной скорости вращения  во внутренней области плазменного шнура r = 5 – 6.5cm там, где формируется ITB. Предварительный анализ допплеровского смещения спектральных линий показывает, что изменение полоидальной скорости иона Не+ при переходе в режим улучшенного удержания может быть связано с изменениями Er.

На периферии разряда, вблизи от LCFS (r>7.8cm) со стороны полоидольного лимитера, с помощью лэнгмюровских зондов осуществлялась регистрация флуктуации локальных параметров плазмы в широкой области частот (10-500 kHz) и флуктационных потоков частиц с высоким пространственным разрешением. Установлено, что переход в Н – моду сопровождается заметной перестройкой полоидально–радиальных распределений параметров плазмы в периферийной зоне. Сильная неоднородность Er приводит к подавлению переноса за счёт хаотизации дрейфовых потоков частиц.

- С.И. Лашкул, В.Н.Будников,Е.О.Векшина и др. Физика Плазмы, 2001, 12, 1059