Первые измерения эволюции потенциала плазмы при L-H переходе на токамаке ТУМАН-3М при помощи диагностического пучка тяжелых ионов.

Аскинази Л.Г., *Чмыга А.А., *Древаль Н.Б., Голант В.Е., Жубр Н.А., *Комаров А.С., Корнев В.А., *Крупник Л.И., Лебедев С.В., Тукачинский А.С., *Хребтов С.М., Шевкин Е.А.

ФТИ им.А.Ф.Иоффе РАН, 194021 СПб, Россия
*ХФТИ, 61108, Харьков, Украина

Согласно современным представлениям о физике переноса в высокотемпературной плазме, радиальное электрическое поле играет ведущую роль формировании транспортных барьеров. Единственным прямым методом измерения электрического поля в горячей плотной плазме современных токамаков является зондирование плазмы диагностическим пучком тяжелых ионов. На токамаке ТУМАН-3М создан диагностический комплекс, в котором плазма токамака зондируется ионам К+ с энергией до 100кэВ. Энергия вторичных ионов К++, образующихся в результате ионизации первичного пучка электронами плазмы, измеряется при помощи электростатического анализатора. Разница энергий вторичного и первичного ионных пучков определяется величиной электрического потенциала в точке ионизации. Одним из серьезных препятствий на пути реализации этого метода на токамаке ТУМАН-3М явилось относительно малое аспектное отношение токамака (R/a = 0.55м/0.25м), вследствие чего значительный ток по плазме (до 150кА) существует при весьма малом тороидальном магнитном поле – до 0.8Т. Поэтому траектории ионов претерпевают значительный непостоянный во времени снос в тороидальном направлении. Слабость сигналов (ток вторичного пучка ~5нА) на фоне помех (от засветки детектора анализатора УФ излучением плазмы) потребовали применения специальных мер для подавления фотоэлектронной эмиссии. В результате, удалось измерить эволюцию потенциала в центральной области шнура (r<0.6a) во время омического L-H перехода. До перехода величина потенциала относительно стенки камеры составляет ~ -1.5кВ, после перехода потенциал уменьшается на ~ 150В. Как до перехода, так и после него профиль потенциала в исследуемой области остается плоским. Характерное время изменения потенциала в этой области ~ 8-10мс существенно превышает время L-H перехода (~ 2мс). Это может явиться следствием генерации на периферии шнура структуры типа «двойного слоя». Для проверки этой гипотезы планируется перенастройка области детектирования на периферию плазменного шнура.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 99-02-17974, 01-02-17922 и 00-15-96760.