ВЛИЯНИЕ ГЕОМЕТРИИ ФОКАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ НА ПОРОГ ОПТИЧЕСКОГО ПРОБОЯ ГАЗОВ В БЕССЕЛЕВЫХ ПУЧКАХ

С.С. Бычков, Л.Я. Марголин, Л.Н. Пятницкий, А.Д. Тальвирский

Институт высоких температур РАН, Москва, Россия, e-mail: l_marg@oivtran.iitp.ru

Оптический пробой газа в пучках с радиальным распределением поля в виде функции Бесселя порядка m, Jm(r), является удобным инструментом для определения пороговой интенсивности и изучения механизма пробоя.  В частности, он позволяет точно измерить зависимость порога пробоя от размеров фокального объема.  Эта зависимость представляет большой интерес для расчета скорости нарастания электронной лавины.  Достоинством бесселева пучка по сравнению с гауссовым пучком (за сферической линзой) является возможность измерения порога пробоя за один лазерный импульс, так как интенсивность греющего излучения вдоль оси пучка монотонно нарастает.  При этом боковой подвод энергии к каждой точке фокального объема происходит независимо.  Кроме того, области фокусировки бесселева пучка можно придать как форму нити (при m0) с максимумом интенсивности на оси, так и форму полой трубки (при m  0).

В работе представлены результаты измерений порогов пробоя гелия и аргона при давлениях 0,21,0 атм и следующих параметрах бесселевых пучков: нитевидные пучки (m0) диаметром 2, а также 20 мкм, и полые пучки (m5), для которых область фокусировки в поперечном сечении представляет собой кольцо диаметром 10 мкм и шириной 2,5 мкм, а также диаметром 90 мкм и шириной 20 мкм.  Излучение лазера (1,06 мкм, 210 Дж, 5 нс) фокусировалось в исследуемый газ с помощью аксиконов, киноформов и их комбинаций.  Значения порогов пробоя в пучках большего диаметра, оказались в хорошем согласии с данными опытов для сферических линз:  (m0) ~1011 Вт/см2,  (m5)~51010 Вт/см2. Тогда как в пучках меньшего диаметра (m0)~4.51012 Вт/см2, (m5)~21012 Вт/см2 и (m0)~1012 Вт/см2, (m5) ~ (3.55.0)1011Вт/см2.  Увеличение порогов для малых диаметров фокального объема связано с диффузией электронов из приосевой области при нарастании лавины.  При понижении давления газа наблюдался рост пороговой интенсивности обратно пропорционально давлению.  В ряде опытов в аргоне коронный разряд на отрицательно заряженной нити создавал в объеме пучка предварительную ионизацию.  Однако начальная концентрация электронов 107108см –3  в пределах погрешности измерений не влияла на величину порога пробоя, что соответствует результатам численных расчетов.

Работа поддержана РФФИ (пр. 99-02-16007) и ФЦП “Интеграция” (пр. А-0111).

Список авторов:

Бычков Сергей Сергеевич, РФ, Москва, ИВТ РАН, e-mail: l_marg@oivtran.iitp.ru

Марголин Леонид Яковлевич, РФ, Москва, ИВТ РАН, e-mail: l_marg@oivtran.iitp.ru

Пятницкий Лев Николаевич, РФ, Москва, ИВТ РАН, e-mail: pyat7@mail.ru

Тальвирский Александр Дмитриевич, РФ, Москва, ИВТ РАН, e-mail: l_marg@oivtran.iitp.ru