СВОЙСТВА ГРЕЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИ ОПТИЧЕСКОМ ПРОБОЕ В КАУСТИКЕ АКСИКОНА С ЧАСТИЧНО ЗАКРЫТОЙ АПЕРТУРОЙ

Л.Я. Марголин, Л.Н. Пятницкий

Институт высоких температур РАН, Москва, Россия, e-mail: l_marg@oivtran.iitp.ru

Лазерный факел на мишени, расположенной в каустике аксикона, представляет интерес в связи с проблемой создания эффективных лазеров коротковолнового (ВУФ и мягкий рентген) диапазона.  Плазменные образования в вакууме с геометрическими характеристиками, близкими к параметрам каналов в газах, были созданы нами на поверхности мишени.  Поле греющего излучения у поверхности непрозрачной мишени отличается от поля бесселевого пучка из-за частичного перекрытия апертуры аксикона, и до сих пор было неизвестно.

Как показано в настоящей работе, открытый сектор аксикона с центральным углом 2 /N, где N = 2, 3,…  создает пучок квазибесселева типа.  Модель такого пучка соответствует освещению мишени в виде непрозрачной коаксиальной N-гранной проволочки или сильно поглощающего плазменного канала. Вдали от аксикона распределение поля в пучке рассчитывалось с помощью интеграла Кирхгофа-Френеля.

При П-образном профиле падающего на аксикон излучения с интенсивностью Iin и модулем волнового вектора k распределение интенсивности пучка в цилиндрических координатах имеет вид ( – угол наклона волнового вектора к оси пучка):

IqB(z,r,ϕ)=Iin⋅2πkzsin2γ[1NJ0(krsinγ)+2πp=1∞(−1)psin(2pπN)2p⋅J2p(krsinγ)⋅cos(2pϕ)]2+                                                               +[2πp=0∞(−1)psin[(2p+1)πN]2p+1⋅J2p+1(krsinγ)⋅cos((2p+1)ϕ)]2.

Здесь Jp – функция Бесселя порядка p. Анализ полученного распределения для N =236 свидетельствует о следующих свойствах формирующегося квазибесселевого пучка.

- Поле от N секторов, расположенных по кругу, равно полю открытого аксикона.

- Перекрытие апертуры аксикона качественно не меняет тип распределения интенсивности вблизи оси, но приводит к расширению поперечных размеров главного максимума функции Бесселя в ~0.5N раз в плоскости мишени и в ~0.5N2 раз в направлении нормали.  При этом интенсивность на оси уменьшается в N2 раз.

- По мере удаления от оси в распределении интенсивности все большую роль начинают играть закономерности геометрической оптики.

Экспериментальные исследования подтвердили результаты расчетов.

Работа частично поддержана РФФИ (пр. 99-02-16007) и ФЦП Интеграция ( пр. А-0111).