ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗРЯДА ПРИ АТМОСФЕРНОМ ДАВЛЕНИИ В СИСТЕМЕ "ИГЛА-ПЛОСКОСТЬ" И ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ ОЗОНА

В.И. Голота, В.И. Карась, *В.П. Мальханов, **И.Ф. Потапенко, О.Н. Шулика

Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт", Харьков, Украина, e-mail: karas@kipt.kharkov.ua

*ТурбоДЭн, Москва, Россия

**Институт прикладной математики им.М.В.Келдыша РАН, Москва, Россия, 
e-mail: irina@KELDYSH.ru

Теоретические исследования и численное моделирование для газа определенного состава включают такие этапы: решение уравнения Пуассона и расчет распределения приведенного электрического поля; решение уравнения Больцмана для функции распределения электронов fε,E/N,σije с учетом упругих и неупругих процессов; расчет с помощью найденных функций распределения электронов локальных значений: коэффициентов ионизации, прилипания, отлипания, дрейфовых скоростей и коэффициентов диффузии электронов и ионов; решение системы уравнений непрерывности; расчет химических реакций в газовой смеси; (более подробно см. [1]). В результате численного моделирования установлено, что для влажного воздуха (с содержанием воды 1%) при повышении давления от 1 атмосферы до 5 атмосфер концентрация озона за время 2·10-3с повышается в 22 раза, т. е. имеет место приблизительно квадратичная зависимость концентрации озона от давления, что можно объяснить, исходя из структуры основных реакций, в которых образуется озон. При этом концентрация вредных соединений NOx на 2-3 порядка ниже концентрации озона, поэтому можно обеспечить не превышение предельно допустимых концентраций NOx при достаточно высоких концентрациях озона. Для газовой смеси O2:H2O=99,5:0,5 при повышении давления в 5 раз концентрация озона повышается в 15 раз. На основе изучения ионного состава предложено объяснение известного экспериментального факта о повышении напряжения зажигания при увеличении концентрации озона даже при очень низких концентрациях озона. Показано, что наличие в смеси азота способствует образованию озона в розряде. Проведенное сравнение результатов теоретических и экспериментальных исследований для положительной полярности на острийном электроде свидетельствует об удовлетворительности модели.

Данная работа поддержана грантом 1069 Научно-технологического центра в Украине.

Литература

- Голота В.И., Карась В.И., Мальханов В.П., Потапенко И.Ф., Шулика О.Н. Труды XXVIII Звенигородской конференции по физике плазмы и УТС. М., 2001, с. 161.

Сведения об авторах

Голота В.И., Украина, Харьков, ННЦ ХФТИ, golota@kipt.kharkov.ua

Карась В.И.,  Украина, Харьков, ННЦ ХФТИ, karas@kipt.kharkov.ua

Мальханов В.П.,  Россия, РФ, ТурбоДЭн

Потапенко И.Ф.,  Россия, РФ, ИПМ им.М.В.Келдыша РАН, irina@KELDYSH.ru

Шулика О.Н.,  Украина, Харьков, ННЦ ХФТИ, unicorn@kipt.kharkov.ua