ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СВЧ РАЗРЯДА НА ВНЕШНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТЕЛА

А.Ф. Александров, А.В. Восканян, А.П. Ершов, И.Б. Тимофеев, В.А. Черников, П.П. Ходжер, В.М. Шибков

Физический факультет МГУ им.М.В. Ломоносова, Москва, Россия

В данной работе были проведены исследования динамики развития СВЧ разряда на внешней поверхности диэлектрического тела и определен физический механизм его распространения. Поверхностный СВЧ разряд возможно будет использоваться в сверхзвуковой плазменной аэродинамике, для уменьшения поверхностного трения в пограничном слое, в плазмохимии и т.д. В нашей лаборатории с целью воздействия на характеристики сверхзвукового потока был предложен и апробирован поверхностный СВЧ разряд, создаваемый в потоке воздуха на внешней поверхности диэлектрического тела. Первые лабораторные эксперименты показали принципиальную возможность получения поверхностного СВЧ разряда в сверхзвуковом потоке воздуха. Но чтобы гарантированно получать данный разряд и обеспечивать его устойчивость в потоке газа, необходимо всестороннее изучение его параметров в зависимости от внешних условий.

В работе получены следующие основные результаты.

- Исследована динамики развития поверхностного СВЧ разряда при различных внешних условиях. Показано, что продольные размеры разряда во всем исследованном диапазоне давлений воздуха (р=10-100 Тор) увеличиваются с ростом длительности СВЧ импульса и подводимой к антенне мощности. Скорость распространения разряда максимальна на начальной стадии разряда, достигая значения v=107 см/с, и падает до 104 см/с к концу импульса.

- Определена зависимость амплитуды напряженности электрического поля от подводимой СВЧ мощности и продольной координаты для давлений воздуха 10 и 40 Тор. Показано, что амплитуда напряженности электрического поля в плазме поверхностного разряда изменяется от 5500 В/см на начальной стадии разряда при подводимой СВЧ мощности W=175 кВт до значения 250 В/см на конечной стадии при подводимой СВЧ мощности W=25 кВт.

- Показано, что основным механизмом распространения поверхностного СВЧ разряда при малых давлениях воздуха р<40 Тор является механизм, определяемый амбиполярной диффузией, а при больших давлениях воздуха (р=60-100 Тор) возможен механизм, связанный с фотоионизацией.