ОСОБЕННОСТИ ПЛЕНОЧНОГО РАЗРЯДА ВДОЛЬ ПОВЕРХНОСТИ ЗАТОПЛЕННОЙ СТРУИ ВОДЫ

Э.А. Азизов, А.И. Емельянов, А.Ф. Настоящий, В.А. Ягнов

ГНЦ ТРИНИТИ, 142191 Троицк Моск.обл, Россия, e-mail: yagnov@triniti.ru

Исследованиям электрических разрядов в воде посвящена обширная литература, так как подобные разряды находят широкое применение в технике коммутации токов, в технологии, в медицине, для обеззараживания воды и т.д.

В нашей работе [1] впервые было показано, что электрический пробой в движущейся воде существенно облегчается, т.е. наблюдаемые пороги пробоя оказываются существенно ниже, чем в неподвижной воде. При этом  процесс развития разрядов происходит без каких либо качественных изменений в достаточно широком интервале значений электропроводности воды. Вместе с тем, характеристики формирующегося при этом пленочного разряда отличаются от обычных разрядов в невозмущенной жидкости.

В предлагаемой работе приводятся результаты исследования особенностей пленочных разрядов, образующихся вдоль поверхности затопленной струи воды. Показывается, что наблюдаемые пленочные разряды являются мощным источником ультрафиолетового излучения. Для получения контрастных снимков и и представления о спектральном составе излучения применялись фиолетовые и желтые светофильтры. Пленочный разряд  представляет собой тонкую ~ 1 мм плазменную оболочку с развитой поверхностью излучения, повторяющую форму струи жидкости. Максимум излучения смещен в область более коротких длин волн (~ 210 нм). Ударных волн и пульсаций газового пузыря, характерных для обычных пробоев, в наших опытах не наблюдалось.

Обнаруженные характерные особенности разряда в затопленной струе воды делают перспективным его использование при конструировании сильноточных замыкателей высоковольтных цепей. Мощное ультрафиолетовое излучение разряда  может найти применение в медицине (стерилизация инструмента), для обеззараживания питьевых и сточных вод и в технологии обработки поверхности, в том числе в микроэлектронике.

- Азизов Э.А., Годонюк В.А., Емельянов А.И., Настоящий А.Ф., ТВТ, 1994, т.32, в.5, стр. 643.