ИССЛЕДОВАНИЕ  ПАРАМЕТРОВ  ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  ДУГ  В  КАНАЛАХ МНОГОВИТКОВЫХ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИХ УСКОРИТЕЛЕЙ

А.Е Полтанов, А.П. Глинов, Ю.Г. Дёгтев, А.К. Кондратенко, В.Н. Рындин, Г.И. Симонова

ГУП ГНЦ  РФ  ТРИНИТИ, г. Троицк Московской обл., Россия

Приведены теоретические и экспериментальные результаты исследования системы свободно движущихся электрических дуг в каналах многовитковых электродинамических ускорителей. Такие ускорители могут применяться, в частности, как ограничители тока короткого замыкания [1], [2], нагреватели газов, устройства для прокачки жидких и газообразных непроводящих сред [3].

Проведён анализ устойчивости синхронного движения электродуговой системы. Оценены эффекты возможного вторичного образования дуг по мере нарастания электрического напряжения в межэлектродных зазорах при продвижении дуг по каналам.

Эксперименты проводились на 6-ти витковом плазменном ускорителе с погонной индуктвностью 24 мкГ/м при длине 1.3 м.

Для питания стенда использовалась конденсаторная батарея с общим энергозапасом до 100 кДж и рабочим напряжением до 3,5 кВ. Амплитуда разрядного тока достигала 12 кА при длительности разрядного импульса до 10 мс.

Построенная теоретическая модель для обработки результатов зондовых измерений показывает, что в каналах ограничителя тока формируются движущиеся, постепенно затухающие, плазменные образования протяжённостью  в несколько  см, с плотностью тока 1-10 кА/см2 , с температурой  14-30 кК, массой ~ 0,1-0,9 мг, удельным электрическим сопротивлением 0,1-0,3 Оммм, давлением ~1-1,4 атм. и скоростью продольного перемещения 300-50 м/с. Проводится сопоставление теоретических и экспериментальных результатов по протяжённости и скорости плазменных образований.

Проведено расчётное моделирование и описана серия экспериментов по ограничению тока в цепи с использованием многовиткового ускорителя при мощности до 20 МВА.

Литература

- Poltanov A.E., Glinov A.P., Kondratenko A.K., and Ryndin V.N. "Using of Multi-turn Railguns as High-Speed Limiters of Short-Circuit Current for Large Power Plant", IEEE Trans. Magn., 2001, No. 3, pp. 229-231.

- Полтанов А.Е., Глинов А.П., Кондратенко А.К., Рындин В.Н. "Устройство для ограничения и отключения тока электрической цепи", Патент РФ, № 2158459 от 26.05.1998.

- Глинов А.П., Кондратенко А.К., Полтанов А.Е., Рындин В.Н., Селяндин Б.Д. "Анализ откачки газа электродинамическим поршневым насосом", Препринт ТРИНИТИ, № 0017-А, ЦНИИАТОМИНФОРМ 1995, 15с.

Список авторов

Глинов А.П., Россия, г. Троицк Московской обл., ГУП ГНЦ РФ ТРИНИТИ, 
e-mail: glinov@triniti.ru

Дёгтев Ю.Г., Россия, г. Троицк Московской обл., ГУП ГНЦ РФ ТРИНИТИ, 
e-mail: poltanov@triniti.ru

Кондратенко А.К., Россия, г. Троицк Московской обл., ГУП ГНЦ РФ ТРИНИТИ, 
e-mail: poltanov@triniti.ru

Полтанов А. Е., Россия, г. Троицк Московской обл., ГУП ГНЦ РФ ТРИНИТИ, 
e-mail: poltanov@triniti.ru

Рындин В.Н., Россия, г. Троицк Московской обл., ГУП ГНЦ РФ ТРИНИТИ, 
e-mail: poltanov@triniti.ru

Симонова Г.И., Россия, г. Троицк Московской обл., ГУП ГНЦ РФ ТРИНИТИ, 
e-mail: glinov@triniti.ru