ГЕНЕРАЦИЯ АЭРОЗОЛЯ ИЗ НЕНАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ В КОРОННО-СТРИМЕРНОМ РАЗРЯДЕ

А.В. Козырев, А.Г. Ситников

Институт сильноточной электроники СО РАН, Томск, Россия, 
e-mail: alex@to.hcei.tsc.ru

Известно, что в плазмохимических процессах может происходить образование аэрозоля из ненасыщенных паров [1]. Формирование аэрозоля в этом случае носит неравновесный характер и происходит в результате нескольких взаимосвязанных процессов таких, как коагуляция заряженных аэрозольных частиц, их перезарядка и испарение. Появление такого аэрозоля в низкотемпературной плазме может служить основой для плазмохимической технологии очистки воздуха от органических примесей малой концентрации.

С целью выяснения физического механизма образования аэрозоля были проведены эксперименты по измерению коэффициента ослабления  (м-1) проходящего через аэрозоль оптического излучения в диапазоне длин волн 360750 нм. Газ (аргон или воздух) атмосферного давления, содержащий пар органической жидкости (стирол или н-гексан с парциальным давлением 17% от давления насыщения) прокачивался через зону разряда, а затем поступал в камеру с размерами 400х310х250 мм. Объемная скорость прокачки газа составляла 250 л/ч. Для возбуждения коронно-стримерного разряда использовался генератор импульсов амплитудой 60 кВ длительностью по основанию 5 нс и частотой повторения 100 Гц [2]. Мощность, выделяемая в объеме разряда, была на уровне 10 Вт. Измерения коэффициента ослабления проводились с помощью монохроматора МУМ-01 после выключения генератора. На рисунке представлены графики зависимости  от времени t для аргона с содержанием н-гексана 21 г/м3 (около 3% от насыщения). Видно, что время исчезновения аэрозоля составляет часы. Это свидетельствует о низкой интенсивности процесса испарения и малом значении коэффициента конденсации [3], порядка 10-8. Расчетные и экспериментальные оценки показывают, что средние размеры капель лежат в субмикронном диапазоне.

Литература.

- Бугаев С.П., Козырев А.В., Кувшинов В.А., Сочугов Н.С., Образование аэрозоля из ненасыщенных органических паров в плазме импульсного коронного разряда// ДАН, 1998, Т. 361, № 5, с. 612-615

- Bugaev S.P., Zorin V.B., Kovalchuk B.M., Proc. X IEEE Intern. Pulsed Power Conf. Albuquerque, New Mexico, 1995, p. 1206-1210

- Грин Х., Лейн В. Аэрозоли - пыли, дымы и туманы. М.: Химия, 1972, 428 с.