ЛАЗЕРНОЕ РЕЗОНАНСНОЕ РАССЕЯНИЕ ДЛЯ ЛОКАЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ В ПРИСТЕНОЧНОЙ ПЛАЗМЕ

А.Ф. Настоящий, А.Н. Старостин, А.Е. Степанов, Г.В. Шолин*

ГНЦ  ТРИНИТИ 142190 Троицк, Россия, e-mail: anast@triniti.ru
*РНЦ КИ, 123182 Москва, Россия

Пристеночная плазма в установках для управляемого термоядерного синтеза, а также в ряде других прикладных задач (газовые разряды, плазмохимия, технологии в микроэлектронике и т. д.) играет важную (а в ряде случаев и определяющую) роль. И поэтому ее изучению уделяется много внимания. Вместе с тем в этой проблеме испытывается некоторый недостаток в экспериментальных средствах, в частности для измерений профилей электрического потенциала в пристеночной плазме, где параметры плазмы быстро меняются при приближении к стенке. Аналогичная проблема измерений имеет место также при изучении транспортных барьеров и диверторных слоев в токамаках и стеллараторах.

При исследовании электрических полей в транспортных барьерах пользуются методами зондирования с использованием быстрых тяжелых ионов, которые дают пространственное разрешение ~ 7-8 мм, которое явно недостаточно при исследовании пристенеочных слоев плазмы. В работе предлагается для измерения профилей электрических полей в пристеночной плазме использовать методы лазерной резонансной флюоресценции для возбуждения линии Hβ на основе лазеров с перестраиваемой длиной волны, накачка которых производится излучением медного лазера, что позволяет получить короткие интесивные импульсы излучения (~ 20 нс) с высокой частотой повторения импульсов до  ~ 200 кГц. Чтобы исключить влияние теплового движения атомов на штарковский спектр, можно использовать узкую - по сравнению с допплеровским расширением -  линию лазера («внутридопплеровская спектроскопия»). Для снижения влияния шумов плазмы используется электронная схема вычитания шумов, которая хорошо зарекомендовала себя на опыте (Г.Раздобарин и др.).

Для расчета заселенностей уровней атома водорода и оценки величины требуемой мощности лазерного излучения подготовлена 20-уровневая модель атома водорода. При расчетах использовались самые современные данные о сечениях переходов между состояниями атома с учетом соударений как с электронами, так и тяжелыми частицами. Определена плотность мощности лазерного излучения, которая необходима для наблюдения резонансной флюоресценции. Показано, что рассматриваемая методика измерений в принципе позволяет получить высокое пространственное (~10-100 мкм) и временное (~10 мс) разрешение, т.е. возможно ее применение для изучения сравнительно тонких (~ нескольких мм) слоев плазмы вблизи твердой поверхности, в диверторных слоях и в области транспортных барьеров.