Генерация ультрамягкого рентгеновского излучения катодной струей вакуумного разряда

М.Ф. Артамонов, В.И. Красов, В.Л. Паперный

ИрГУ, Иркутск, Россия, e-mail: paperny@math.isu.runnet.ru

Недавние эксперименты показали, что в вакуумном искровом разряде с относительно небольшими амплитудами тока и напряжения (10 кА и 2.5 кВ, соответственно) генерируются ионы материала катода с кратностью до Cu+19 и Ta+50  [1]. Ионы генерируются в течение интервалов времени длительностью несколько десятков наносекунд через 300-400 нс после начала разряда, причем ток разряда достигает максимального значения еще через 400-600 нс. Эти результаты указывают на формирование в катодной струе разряда локальных областей горячей плазмы, где температура электронов, оцененная из распределения ионов по зарядовому составу в модели ионизационного равновесия (уравнения Саха) достигает 60-150 эВ. В данной работе предпринята попытка непосредственного измерения температуры электронов в данных экспериментальных условиях. Измерения производились путем анализа рентгеновского излучения плазмы разряда методом поглотителей. В качестве детектора использовалась микроканальная пластина, разделенная на сектора. Каждый сектор был закрыт поглотителем, в виде полипропиленовой  пленки, исключающей попадание на детектор ультрафиолетового излучения и частиц плазмы, и пропускающей рентгеновское излучение определенного спектрального диапазона. Геометрия измерений позволяла исключить регистрацию детектором тормозного рентгеновского излучения анода. В эксперименте наблюдались вспышки рентгеновского излучения, длительностью несколько десятков наносекунд. Вспышки начинались  через 300-600 нс после начала  разряда, т.е. вблизи момента генерации многозарядных ионов. С увеличением напряжения накопителя отношение сигналов на детекторах с разной толщиной поглотителя изменялось таким образом,  что свидетельствовало об увеличении жесткости спектра излучения. Оценка температуры электронов была сделана по отношению этих сигналов, в предположении тормозного характера спектра. Значения температуры, полученные по разным парам поглотителей, имели близкие значения, которые  возрастали  от 150 до 300 эВ при увеличении напряжения накопителя от 0.6 до 2.5 кВ.

Литература

- Артамонов М.Ф., Красов В.И., Паперный В.Л.  ЖЭТФ, 2001, Т.120, С.1406