ВЛИЯНИЕ ЗАРЯЖЕННЫХ КАПЕЛЬ МЕТАЛЛА НА  КИНЕТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАЗМЫ В РАЗРЯДЕ

Г.И. Змиевская,  Л.В. Иньков, В.Д. Левченко, Т.В. Левченко

Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, e-mail: zmi@keldysh.ru

Заряженные микрочастицы вблизи электрода могут привести к неустойчивости плазменного потока. Следуя традициям школы  Ю.С.Сигова [1]  была создана численная  модель и кинетический код пылевой плазмы [2],  получены первые результаты  расчетов [3]. В настоящей работе исследуется трехмерная модель пылевой плазмы с параметрами,  рассмотренными ранее в работе [4], по рабочей версии плазменно-пылевого кода  (язык С++) SUR-Dust , перенесенного в вычислительную среду Linux.  Исследуются свойства неравновесной плазмы разряда в присутствии заряженных капель металла на расстоянии до 1000 дебаевских радиусов от поверхности с малым (до 100) числом пылинок  размерами 20-40 мкм с целью оценки экранирующего эффекта пластины дивертора (или электрода) заряженной  пылью .

Взаимодействие плазмы с пылью включает в себя  зарядку пылинок, экранировка самосогласованными полями заряженных частиц учитывается в рамках  PPPM-метода.

В присутствии заряженных капель проявляются вихревые структуры на фазовых плоскостях координата-скорость. Электроны обедняются быстрыми частицами  в поперечном направлении,  распределение  ионов  утрачивает медленные частицы. Средняя скорость  ионов понижается,  происходит трансформация продольной составляющей импульса частиц в поперечную. Оценено ослабление потока плазмы  тонким пылевым слоем.

Литература

- Сигов Ю.С. Вычислительный эксперимент: мост между прошлым и будущим  физики плазмы. Избранные труды/Cост. Змиевская Г.И. и Левченко В.Д.-М.:ФИЗМАТЛИТ, 2001, 288 с.

- Иньков Л.В., Левченко В.Д., Сигов Ю.С.//Прикладная физика, N3. 2000, с.139-146

- Bondareva A.L., In'kov L.V., Levchenko V.D., Levchenko T.V. and Zmievskaya G.I. Metal cluster formation influence on plasma discharge parameters. In Proc. XXV ICPIG, Nagoya, Japan, July 17-22/ Ed. by Toshio Goto.- Japan:Nagoya University, 2001, vol.2, pp.119-120

- Цытович В.Н., Винтер  Дж.//УФН,  1998, N8, с.899-907