ПЛАЗМЕННЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ПРОЦЕССАХ ЭЛЕКТРОГРАФИИ.

В.Е. Литвинов

Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева, Москва, Россия.

В настоящее время плазменные явления все более широко используются в электрографических процессах, обеспечивая технологические требования высокой скорости и качества отображения информации на материальный носитель (бумагу). Для исследования оптимальности работы и максимальных возможностей электрографических устройств, требуется создание математических моделей и разработка методов их решения.

Основным звеном в этих процессах является осаждение заряженных частиц красителя из аэрозольного (пылевого) облака или жидкой среды на скрытое зарядное (электростатическое) изображение на поверхности носителя информации и, таким образом, приводящее к его визуализации (проявлению). При этом возникает необходимость тонкого регулирования движением потоков заряженных частиц гетерогенной системы, способного обеспечить получение не только рельефного, но и тонового изображений.

В данной работе предлагается метод численного решения систем дифференциальных уравнений, описывающих указанные процессы. Метод основан на последовательном применении численных решений к уравнению Пуассона и уравнению неразрывности для потоков частиц и ионов. Следует отметить, что из-за высокого порядка дифференцирования и нелинейности уравнений возможна только одна схема устойчивого численного решения. Так, уравнение Пуассона решалось относительно потенциала электрического поля следующими методами: методом Писмена-Рекфорда и методом декомпозиции или нечетно-четного исключения с факторизацией. Это наиболее эффективный алгоритм решения уравнения Пуассона для рассматриваемой области и граничных условий. Из уравнения неразрывности определялись распределения концентраций частиц красителя  и ионов методом трубок тока (больших частиц) [1],[2].

Таким образом, удалось численно решить математическую задачу, в которой основные параметры, являясь переменными величинами, зависят друг от друга. В результате расчетов были получены распределения концентрации заряженных частиц красителя в межэлектродном пространстве и на поверхности зарядного изображения, а также распределение напряженности электрического поля в различные моменты времени. Это позволило судить об эффективности процессов проявления.

Литература.

- Литвинов В.Е., Мирзабекян Г.З. Электричество, 1972, № 5,С. 40.

- Артамонов А.Ф., Верещагин И.П., Головин Г.Т., Литвинов В.Е. Электричество, 1982, № 9, С. 16.